مدل سازی و بهینه سازی رهایش دارو از دستگاه های ماتریس پلیمری چند لایه

مرضیه مهری 1، علاءالدین ملک 2*

1  دانشکده ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2  دانشکده ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ایمیل نویسنده اول:

m_mehri@modares.ac.ir

ایمیل نویسنده مسئول:

mala@modares.ac.ir

چکیده:

تحویل کارآمد داروها به اندامهای هدفدار در غلظت مؤثر آنها با استفاده از سیستمهای جدید انتقال دارو، هنوز هم یک موضوع چالش برانگیز در علوم دارویی است که به محققان کمک میکند تا با مصرف حداقل داروهای مصرفی، بهرهوری درمانی را به حداکثر برسانند. بنابراین مسأله رهایش دارو از دیدگاه زیستی اهمیت کاربردی ویژهای در داروسازی دارد و بهینه سازی مسأله رهایش دارو و تأثیر آن بر سرعت رهایش دارو کمک زیادی به داروسازان در طراحی شبکههای پلیمری در جهت کنترل بیشتر و رهایش مؤثرتر دارو از هیدروژلها مینماید.

این مدل شامل لایههای پلیمری است که از طریق یک فرآیند فتوپلیمریزاسیون با هم ورقه میشوند و ماتریسهایی را با یک توزیع اولیه دارویی یکنواخت و یا انواع مختلف داروی غیریکنواخت تشکیل میدهد. جواب مدل نشان میدهد که رفتار تقسیم دارو، به ویژه رفتار آزادسازی زود هنگام، میتواند با تغییر توزیع اولیه داروی غیریکنواخت، دستکاری شود. علاوه بر این، برای تعیین مجموعهای از غلظتهای اولیه دارویی در لایهها، از نظریه کنترل بهینه و مسائل بهینه سازی استفاده شد تا به سیستمی دسترسی پیدا کنیم که موقعیت رهایش دارو را تا حد امکان نزدیک به موقعیت مورد نیاز برای همه زمانها نشان دهد.

کلید واژه‌ها: بهینه سازی رهایش دارو، رهایش دارو، سیستم انتقال دارو، کنترل بهینه، هیدروژلها.

1. مقدمه

رشد روزافزون جمعیت جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اهمیت مسأله بهداشت باعث توجه هر چه بیشتر دانشمندان به مسأله تولید دارو و تحقیق در مورد روشهای نوین استفاده از آن شده است. برای درمان بیماریها باید از داروهای مؤثر و شیوههای نوین دارورسانی استفاده کرد زیرا در اغلب موارد مشاهده میشود که به دلیل عدم استفاده از روش درست مصرف دارو و نیز رعایت نکردن طول مدت درمان به علل متفاوت، نه تنها بیماری برطرف نشده بلکه طول درمان نیز افزایش یافته است به علاوه در بعضی اوقات نیز مشاهده میشود که به علت تغییرات نامناسب مصرف دارو اختلالاتی در بدن بیمار به وجود میآید که تمامی این عوامل در نتیجه تحت کنترل نبودن توزیع دارو در بدن میباشد. به علاوه اثر بخشی داروها محدود به دامنه معینی از غلظت آن در بدن بوده و در غلظتهای بالاتر اثرات سمی آن ظاهر شده و در  غلظتهای پایینتر نیز غیر مؤثر خواهد بود. بنابراین مسأله کنترل رهایش دارو در بدن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و توسعه و استفاده از شیوههای نوین دارورسانی حیاتی میباشد [8] و  [7]،[2].

دستگاههای ماتریس کنترل شده انتشار، عمدتاً به دلیل هزینه ساخت پایین، از پرکاربردترین سیستمهای انتقال دارو بودهاند. برای به دست آوردن یک رفتار انتشار منظم در دستگاههای ماتریس کنترل شده انتشار، به ویژه برای از بین بردن سرعت رهایش اولیه، روشهای مختلفی برای اصلاح رفتار انتشار از دستگاههای ماتریس کنترل شده پخش، مانند اصلاح هندسه دستگاه، استفاده از موانع کنترل کننده نرخ و استفاده از موقعیت غلظت اولیه غیریکنواخت وجود دارد [10]و .[9] در حالی که هر یک از روشهای فوق مزایا و محدودیتهای خود را دارد، با نشان دادن اینکه میتوان رفتار انتشار دارو را با تغییر در موقعیت غلظت اولیه غیریکنواخت دارو در ماتریسهای چند لایه مورد تاثیر قرار داد. برای درک و تفسیر بهتر نتایج انتشار از این ماتریسهای پیچیده، ایجاد یک مدل ریاضی از انتشار دارو از طریق این ماتریسهای پلیمری چند لایه لازم است.

در اینجا برای اولین بار، یک تکنیک بهینهسازی برای تعیین مناسبترین موقعیت غلظت اولیه برای به دست آوردن رفتار انتشار تا آنجا که ممکن است نزدیک به رفتار انتشار مورد نظر باشد در یک ماتریس کنترل شده انتشار حاوی داروهای محلول به کار گرفته شد. این روش به طور گستردهای قابل استفاده است و میتواند به راحتی گسترش یابد تا سایر پارامترهای ماتریس مانند فرم ضریب نفوذ بهینه شود.

2. پیشینه پژوهش

دانشمندان بیشتر و بیشتر توجه خود را به مدل‌سازی ریاضی انتشار دارو معطوف کردند که می‌تواند به طور قابل توجهی به توسعه محصول و درک مکانیسم کمک کند[6]. به خصوص، در طول سی سال گذشته، پیشرفت های جدید بسیاری برای دستگاههای مختلف انتشار کنترل شده وجود دارد. Helbling و همکاران از روش انتگرال تصفیه شده برای مطالعه رهایش کنترل شده داروی پراکنده از ماتریسهای پلیمری مسطح غیر قابل فرسایش استفاده کردند و یک راه حل تحلیلی را در سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) استخراج کردند و سپس یک مدل ریاضی جدید برای رهایش کنترل شده دارو بر اساس دستگاههای تک لایه چنبره-شکل در سال 2011 میلادی (1390 خورشیدی) ارائه کردند[5]. Streubel و همکاران یک قرص ماتریکس چند لایه جدید برای به دست آوردن پروفایلهای رهایش داروی دووجهی ایجاد کردند و از تئوفیلین و استامینوفن به عنوان داروهای مدل برای بررسی اثرات برخی پارامترها بر نرخ رهایش حاصل استفاده کردند[1]. Yin و Li حساب کسری را برای مدل‌سازی انتشار غیرعادی معرفی کردند و مدل‌های ریاضی جدیدی را برای توصیف رهایش دارو بر اساس ماتریس‌های تجزیه‌پذیر و غیرقابل تجزیه ارائه کردند[3].  Wuو Zhou چندین عامل مؤثر بر سینتیک انتشار داروی انتشاری را بر اساس روش اجزای متناهی مطالعه کردند[12]. در سال 2020 میلادی(1399 خورشیدی) مساله بهینهسازی پارامترهای کنترلی را از دیدگاه دیگری، یعنی از دیدگاه مسئله معکوس نیز بررسی کردند[13] . با این وجود، اکثر روش‌های قبلی بر نحوه پیش‌بینی پروفایل‌های انتشار دارو بر اساس پارامترهای داده شده تمرکز دارند. مطالعات اندکی برای بررسی چگونگی انتخاب پارامترهای کنترلی مناسب، در دستگاه‌های چند لایه، برای نزدیک‌تر کردن پروفایل آزادسازی دارو تا حد امکان به پروفایل آزادسازی مورد نظر، انجام شده است. در حالی که هر یک از روش‌های بالا مزایا و محدودیت‌های خود را دارند، هم اکنون در حال بررسی تکنیک‌های فوتوپلیمریزاسیون برای تهیه پروفایل‌های غلظت اولیه داروی کنترل‌شده و غیریکنواخت در دستگاه‌های ماتریس کنترل‌شده با انتشار میباشیم. این عدم علاقه از گذشته تاکنون ممکن است به این واقعیت مرتبط باشد که هیچ تکنیک موجود کنترل پروفایل غلظت غیریکنواخت اولیه داروی محلول را به طور دقیق و قابل تکرار ارائه نمیدهد. همانطور که قبلا ذکر شد، در حال بررسی رویکردهای جدید برای تهیه پروفایلهای کنترل شده و غیریکنواخت غلظت اولیه دارو در دستگاههای تحویل پلیمر هستیم تا به طیف گستردهای از الگوهای رهاسازی دست یابیم تا انعطاف پذیری بیشتری در پردازش ایجاد شود.

3. مواد و روش

3.1 مدلسازی

برای دستگاههای دارورسانی توسعه یافته در این تحقیق، سیستم به صورت انتقال جرم گذرا یک بعدی در یک دیسک چند لایه مدلسازی شده است. نمودار برای چنین سیستم آزادسازی پلیمری حاوی چهار لایه در شکل 1 نشان داده شده است، جایی که    ،     ،      و      غلظت دارو در لایههای اول، دوم، سوم و چهارم ماتریس است. دیسک دارای ضخامت     و مشخصات غلظت اولیه داروی         در تماس با یک حلال است که در شرایط غرق نگهداری میشود. در این کار، ما یک مورد غلظت کم دارو را در نظر میگیریم، که بر نفوذ دارو تأثیر نمیگذارد [9] و [10].

شکل 1: رهایش دارو. سطح توسط خطوط خطچینکه نمایانگر سطوح نشتناپذیر است تعریف میشود.

علاوه بر این، سرعت انتشار دارو نسبت به تورم یا انحلال دارو کنترل شده است. این فرض زمانی مناسب است که می توان سینتیک تورم پلیمر را نادیده گرفت (مانند سیستمهایی که تورم کمی اتفاق میافتد). از نظر ریاضی، این مسئله با استفاده از قانون فیک شرح داده شده است:

با شرایط مرزی (2)، (3) و شرط اولیه (4).

در اینجا،    غلظت دارو،    زمان انتشار،    موقعیت نرمال در منطقه مؤثر انتشار برای فرآیندهای انتشار یک بعدی و     نفوذ دارو است.

وقتی پلیمر از طریق مونتاژ همگن است و نفوذ دارو مستقل از غلظت دارو است، معادله (2) به فرم زیر ساده میشود:

این معادله دیفرانسیل جزئی با ضریب ثابت    ، با روش تفکیک متغیرها به صورت تحلیلی قابل حل است:

که در آن:

با توجه به مشخصات غلظت اولیه دارو         ، جمله انتگرال را میتوان ارزیابی کرد و سپس غلظت دارو را به عنوان تابعی از زمان و مکان             در کل دستگاه ماتریس تعیین کرد.

علاوه بر این، شار دارو     ممکن است با مشتق گرفتن از معادله (6) محاسبه شود:

3.2 کنترل بهینه

همانطور که گفته شد، میتوان از موقعیت غلظت اولیه غیریکنواخت برای تغییر در رفتار انتشار دارو استفاده کرد. از این رو، بهینهسازی مشخصات غلظت اولیه         برای به دست آوردن شار مورد نظر              به عنوان تابعی از زمان، بینش مهمی را هنگام طراحی این سیستمها فراهم میکند. این کار موقعیت غلظت اولیه را برای دستیابی به شار مطلوب هنگامی که نفوذ دارو و ضخامت لایه ثابت نگه داشته میشود، بهینه میکند. با این حال، این پارامترهای ماتریس و دیگر پارامترها نیز می توانند با استفاده از این روش بهینه شده و موقعیت انتشار دلخواه، ثابت یا غیر آن تولید کنند. بهینهسازی شامل تعریف تابعی عینی است که برخی از ویژگیهای فرآیند را به حداکثر یا به حداقل برساند. برای تحویل کنترل شده دارو، تابعک هدف میتواند حداکثر اثر دارودرمانی باشد، که به عنوان تفاوت بین میزان رهش دارو و میزان رهش واقعی دارو تعریف میشود: حداقل هزینه دارو، یا پارامترهای دیگر با توجه به نیازهای خاص.

به طور خاص، تابعک هدف     تابعکی است که در این مسئله به حداقل می رسد:

این تابعک هدف، موقعیت انتشار واقعی             را به موقعیت انتشار مورد نظر              نزدیک نگه میدارد.

3.3 روش عددی

معادله انتشار حرارت از معادلات بسیار پرکاربرد در علوم مختلف میباشد. معادله حرارت یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است و از نوع معادلات سهموی میباشد که توزیع حرارت (یا اختلاف دما) را در یک بازه داده شده بیان میکند. معادلات دیفرانسیل سهموی به عنوان مدلهای ریاضی حاکم بر فرایندهای انتشار، یا به زبانی عمومیتر فرایندهای برگشتناپذیر وابسته به زمان کاربردهای فراوان و متنوعی پیدا میکنند. نمونههای از اینگونه معادلات، معادله انتشار حرارت، انتشار یک آلودگی در داخل آب میباشد با توجه به این تعاریف و مدل معرفی شده در بخش 2.1 میتوان معادله انتشار غلظت دارو در ماتریسهای چند لایه هیدروژلی را از نوع معادلات دیفرانسیل سهموی دانست و برای حل عددی آن از روش تفاضلات متناهی کرانک-نیکلسون برای مکان از روش تفاضل محدود مرکزی و برای زمان از روش رو به جلو برای گسستهسازی استفاده نمودهایم[4] . نتایج به صورت نمودار با کمک نرم افزار متلب نسخه R2018b به دست آمده و در زیر نشان داده شده است:

شکل2: انتشار غلظت دارو نسبت به مکان.

از مدل توسعه یافته در بخش 2.1میتوان برای پیشبینی تأثیرات هر پروفایل غلظت اولیه بر الگوهای انتشار استفاده کرد. برای نشان دادن این نکته، یک دستگاه ماتریس چهار لایه تجزیه و تحلیل شد، برای سادهسازی فرآیند شبیهسازی، نفوذ دارو (D)، بارگذاری کل دارو و ضخامت کل ماتریس (L) ثابت فرض شد.

علاوه بر این، از زمان بدون بعد           ، فاصله بدون بعد (با ضخامت کل ماتریس       نرمال شده)، غلظت داروی نرمال شده (با جمع غلظت دارو در هر لایه نرمال می شود) استفاده شد. در این شرایط، توزیع بارگذاری دارو در پلیمر تنها پارامتر قابل کنترل است که برای شبیهسازی رهایش دارو از ورقههای پیشنهادی در نظر گرفته میشود. توزیع بارگذاری دارو را میتوان با تغییر ساده مشخصات غلظت اولیه دارو در دستگاه ماتریس، به دست آورد.

برای بررسی اثرات یک پروفایل غلظت اولیه غیر یکنواخت در انتشار، دستگاههای چهار لایه با نفوذ ثابت و ضخامت ثابت در هر لایه در نظر گرفته شد. چهار پروفایل غلظت اولیه نرمال شده مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل3: پروفایل غلظت های اولیه نرمال شده. از لایه مرکزی به سمت لایه خروجی.

(a)0/66, 0/25, 0/06, 0/03 (b) 0/25, 0/25, 0/25, 0/25 (c) 0/55, 0.25, 0/15, 0/05

(d) 0/4, 0/3, 0/2, 0/1

.4 نتایج و بحث

یک دستگاه تحویل دارو شامل چند لایه با تغییرات مکانی در بارگذاری اولیه دارو در ماتریس پلیمر شبیهسازی شد. تجزیه و تحلیل ریاضی کمی نشان میدهد که اثر انفجار دارو را میتوان از طریق توزیع اولیه دارو در پلیمر کنترل کرد و با استفاده از تغییرات در مکان بارگذاری دارو، میتوان تغییر در سرعت انتشار را تعدیل کرد. یک روش بهینهسازی پویا برای جستجوی سیستماتیک مجموعهای از غلظتهای اولیه دارویی در لایهها برای دستیابی به سیستمی که در آن رفتار رهایش دارو به رفتار رهایش مورد نظر نزدیک شده باشد، به دست میآید.

منابع:

[1] A. Streubel, J. Siepmann, N. A. Peppas, and R. Bodmeier, “Bimodal drug release achieved with multi-layer matrix tablets: transport mechanisms and device design,” Journal of Controlled Release, vol. 69, no. 3, pp. 455–468, 2000.

[2] B. Joseph, “Polymer sutures for simultaneous wound healing and drug delivery-a review”. International journal of pharmaceutics, 2017.

[3] C. Yin and X. Li, “Anomalous diffusion of drug release from a slab matrix: fractional diffusion models,” International Journal of Pharmaceutics, vol. 418, no. 1, pp. 78–87, 2011.

[4] G. D. Smith, Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, 3rd ed., Oxford applied mathematics and computing science series, pp.13-130, 1986.

[5] I. M. Helbling, J. A. Luna, and M. I. Cabrera, “Mathematical modeling of drug delivery from torus-shaped single-layer devices,” Journal of Controlled Release, vol. 149, no. 3, pp. 258–263, 2011.

[6] J. R. Weiser and W. M. Saltzman, “Controlled release for local delivery of drugs: barriers and models,” Journal of Controlled Release, vol. 190, pp. 664–673, 2014.

[7] J. Singh, “Advances in nanotechnology-based carrier systems for targeted delivery of bioactive drug molecules with special emphasis on immunotherapy in drug resistant tuberculosis a critical review”. Drug Delivery, 23 (5), pp.1676–1698, 2016.

[8] N. Annabi, “25th anniversary article: rational design and applications of hydrogels in regenerative medicine”. Adv. Mater, 26 (1), pp. 85–124, 2014.

[9] S. Lu and K. S. Anseth , “ Photopolymerized Multilayered poly (HEMA) Hydrogels for Zero-Order Drug Delivery,” Biomaterials, Cam’ers for Dnig Deliveiy, and Scaffolds for Tissue Enpineering. AICHE Proc. Topical Conf., pp. 181, 1997

[10] S. Lu and K. S. Anseth, “Photopolymerization of   Multilaminated  poly (HEMA) Hydrogels for Controlled Release,” J. Control. Release, in press.,1998.

[11] S. Lu and W. F. Ramirez and K. S. Anseth, “Modeling and Optimization of Drug Release from Laminated Polymer Matrix Devices,” Dept. of Chemical Engineering, University of Colorado, Boulder, CO 80309, 1998.

[12] X. Y. Wu and Y. Zhou, “Finite element analysis of diffusional drug release from complex matrix systems .: II. Factors influencing release kinetics,” Journal of Controlled Release, vol. 51, no. 1, pp. 57–71, 1998.

[13] X. Zhang, “An Inverse Problem Solution Scheme for Solving the Optimization Problem of Drug-Controlled Release from Multilaminated Devices,”

School of Science, Harbin Institute of Technology (Shenzhen), Shenzhen 518055, China August 2020.

Modeling and optimization of drug release from multilayer polymer matrix devices

Marziyeh Mehri1, Alaedin Malek2*

1 Faculty of Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Faculty of Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

First author email:

m_mehri@modares.ac.ir

Email the responsible author:

mala@modares.ac.ir

Abstract— Efficient delivery of drugs to target organs at their effective concentrations using new drug delivery systems is still a challenging issue in the pharmaceutical sciences, helping researchers maximize therapeutic efficacy with minimal drug use.

Therefore, the issue of drug release from a biological point of view is of special practical importance in pharmacy and optimizing the issue of drug release and its effect on drug release rate helps pharmacists in designing polymer networks for more control and more effective drug release from hydrogels.

This model consists of polymer layers that are laminated together through a photopolymerization process to form matrices with an initial uniform drug distribution or different types of non-uniform drug. The model answer shows that drug delivery behavior, especially early release behavior, can be manipulated by changing the initial distribution of non-uniform drug. In addition, to determine the set of initial drug concentrations in the layers, the theory of optimal control and optimization problems were used to access a system that brings the drug release position as close as possible to the case position. Show need for all times.

Keywords—Drug release, Drug delivery system, Drug release optimization, Hydrogels, Optimal control.

Finite Element

Fick

Heat equation

Parabolic

Crank-Nicholson