همجوشی تصاویر MRI و PET با استفاده از تبدیل موجک

و IHS برای درک بهتر تصاویر پزشکی

محمدرضا جنانی1 و محمود نظرپور1و2*

1دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران پزشکی، تهران، ایران

2دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

*nazarpoorm@tbzmed.ac.ir

*mnazarpoor@yahoo.co.uk

چکیده: دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی به دو دسته آناتومیکال و فیزیولوژیکال تقسیم می‌شوند. دستگاه‌های آناتومیکال با تشخیص بافت سخت‌ونرم از یکدیگر نقشه تشریحی بدن را ارائه می‌دهند و دستگاه‌های فیزیولوژیکال باتشخیص شدت جریان‌مایعات در بدن و گردش خون مکان‌ها را دسته‌بندی می‌کنند. دستگاه‌های فیزیولوژیکال همانند پرتونگاری انتشار پوزیترون(PET) در تشخیص اختلالات مختلف بدن بسیار با ارزش می‌باشند. یقینا در تعریف تشریحی بر‌روی تصاویرPET به‌هرحال گاهی اوقات در کاربرد و فواید آن محدودیت‌هایی وجود دارد و برای غلبه‌بر این مشکل، از همجوشی تصاویر رزونانس مغناطیسی(MRI) با PET همان بخش‌های بدن استفاده می‌شود.

هدف این مطالعه ترکیب هر دو تبدیل موجک و IHS برای ترکیب تصاویر PET  و MRI  بوده است که در مقالات منتشر شده قبلی به‌آن اشاره‌ای نشده است. این ترکیب به این صورت انجام می‌شود که ابتدا از تصویرPET تبدیل IHS گرفته شده سپس از این تصویر و تصویر MRI تبدیل موجک گرفته می‌شود و همجوشی انجام می‌شود. نتایج به‌دست آمده از روش پیشنهاد شده در مطالعه نشان می‌دهد که این روش در ببشتر پارامترهای آماری نتایج بهتری را به‌نسبت مطالعات مشابه به‌دست آورده است و باعث افزایش اطلاعات وابسته‌به کاربرد موردنظر شده است و تاثیر بسزایی در تشخیص پزشک می‌گذارد.

کلید واژه‌ها: همجوشی تصویر (Image fusion)، تبدیل موجک (wavelet transform)، تبدیل IHS (intensity hue saturation)، پرتونگاری انتشار پوزیترون (PET)، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI).

1- مقدمه : همجوشی تصویر فرایند ادغام دو یا چند تصویر در یک تصویر واحد است. هدف اصلی همجوشی تصویر حفظ کلیه اطلاعات قابل توجه، وابسته و مرتبط موجود در هر یک از تصاویر ورودی است. همجوشی تصویر پزشکی یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های همجوشی تصویر است [1]. تصاویر حاصل از سیستم‌های تصویر برداری پزشکی مختلف به‌تنهایی قادر به بیان خصوصیات کامل ساختاری و کارکردی بافت نیستند. لذا یک فرآیند کلیدی و اساسی، ترکیب و ادغام اطلاعات تصاویر مختلف است .ادغام تصاویر چند کیفیتی مغز برای کاربردهای بالینی یک عملکرد بسیار مهم می باشد. معمولا، تصویر PET عملکرد مغز را بیان می‌کند و دارای دقت و رزولوشن پایین می‌باشد، تصویر MRI ساختمان و آناتومی بافت‌ها را نشان می‌دهد و دارای دقت و رزولوشن بالا می‌باشد. یک تصویر ادغام شده شامل اطلاعات عملکردی با ویژگی‌های مکانی مناسب می‌باشد به‌طوری که در آن اثری از اعوجاج مکانی و رنگی نباشد. PET که دستگاهی فیزیولوژیکال است در تشخیص اختلالات مختلف بسیار با ارزش است. به‌هر حال در تعریف تشریحی بر‌روی تصاویر PET  گاهی اوقات در کاربرد و فواید آن محدودیت‌هایی وجود دارد. برای غلبه‌بر این مشکل، از ترکیب و تلفیق تصاویر MRI  با PET همان بخش‌های بدن استفاده می‌شود [2, 3]. هدف ترکیب تصویر، ایجاد چارچوب تشریحی ساختاری در تصاویر اصلی می‌باشد. اغلب این تصاویر اصلی و کارکردی، جزئیات تشریحی کافی را برای تعیین موقعیت تومور یا سایر زخم‌ها و آسیب‌ها نمی‌دهند [4]. در اکثر مطالعه‌های موجود در زمینه پزشکی تاکنون استفاده‌ی همزمان از تبدیل موجک ‌و IHS مورد بررسی قرار نگرفته است این روش در همجوشی تصاویر چند طیفی ماهواره در گذشته استفاده شده است [5-12]. سبلان دانشور و همکاران [13] از تصویر MRI و PET به‌عنوان تصاویر ورودی استفاده نموده‌اند، بنابراین آن‌ها را بر‌اساس ترکیب دو بعدی تبدیل هیلبرت (2-D HT) و روش شدت اشباع رنگ (IHS) ادغام نموده که نتایج شبیه‌سازی شده و عددی نشان دهنده عملکرد مطلوب روش پیشنهادی آنان است. Biao و همکاران [6] بیان می‌دارند که ادغام تصاویر گرفته شده در طیف وسیعی از اعماق کانونی ، شناسایی پیکسل‌ها یا مناطق در فوکوس یک چالش بزرگ است. محبوبیت تجزیه و تحلیل موجک در برنامه‌های ادغام تصویر در‌حال افزایش است. قوانین تلفیقی برای زیر باندهای فرکانس پایین و زیر باندهای فرکانس بالا در این تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است. در‌حال حاضر ، قوانین همجوشی مرسوم ناکافی هستند زیرا روابط بین ضرایب فرعی با فرکانس پایین و فرکانس بالا را در نظر نمی‌گیرند، که اغلب ضرایب نادرستی را ایجاد می‌کنند، زیرا باندهای فرکانس پایین ادغام شده مقدار زیادی اطلاعات از عدم تمرکز را ذخیره می‌کنند. هدف این مطالعه استفاده هم زمان از تبدیل IHS و تبدیل موجک گسسته در سه سطح برای بهبود و ارتقاء همجوشی تصویر همراه با پاسخ سریع‌تر بوده‌استکه قبلا هر کدام از این دو تبدیل به‌صورت جداگانه در همجوشی دو تصویر استفاده شده ولی ترکیب این دو تبدیل برای همجوشی تا کنون در مقالات منتشر شده قبلی به آن اشاره‌ای نشده است.

۲- مواد و روش:

در مقایسه و بررسی عملکرد الگوریتم همجوشی ارائه شده در این مطالعه از تصاویر معتبر اطلس کل مغز که یک پایگاه داده معیار برای ارزیابی عملکرد روش های ترکیبی تصویر پزشکی چند وجهی که شامل چهار نوع تصویربرداری CT، MRI، PET و SPECT با توصیف ساختار طبیعی و غیر طبیعی مغز می‌باشد. که توسط Johnson و همکاران [14]در دانشکده پزشکی هاروارد ایجاد شده است. استفاده کرده‌ایم. از تصاویر با ارزش این منبع در بسیاری از مقالات مربوط به همجوشی تصاویر استفاده گردیده است. تصاویر استفاده شده در این مطالعه شامل تصاویر Brain-Hemispheric در صفحه Trans Axial و در سه دسته داده هستند دسته اول تصاویر MRI T1 weighted دسته دوم تصاویر PET FDG و دسته سوم تصاویر ترکیب شده برای مقایسه روش پیشنهادی می‌باشند. در‌هر کدام از سه دسته، تصاویر MRI ، PET و کنترل متناظر پیش‌تر تثبیت شده و انطباق کاملی بین آن‌ها وجود دارد. اندازه همه تصاویر ۲۵۶×۲۵۶ پیکسل است. سیستم رنگی با کانال های قرمز، سبز و آبی (RGB) معمولاً توسط نمایشگرهای رایانه برای نمایش یک تصویر رنگی استفاده می‌شود. سیستم رنگ دیگری که به‌طور گسترده برای توصیف یک رنگ استفاده می‌شود، سیستم شدت، رنگ و اشباع (IHS) است. "شدت" نشان دهنده مقدار کل نور در یک رنگ است (به آن روشنایی نیز می‌گویند)، "رنگ" ویژگی رنگ است که با طول موج آن تعیین می‌شود، و "اشباع"، خلوص رنگ است [9]. چندین نمایش ریاضی مختلف از تبدیل می‌تواند مقادیر سه بعدی RGB را به پارامترهای رنگ انسان یا همان پارامترهای IHS و بالعکس تبدیل کند. فراتر از سرعت محاسباتی ، الگوریتم‌ها عمدتا در انتخاب سیستم مختصات (مختصات استوانه‌ای یا کروی) ، رنگ‌های اصلی(قرمز، زرد، آبی) که به‌عنوان نقطه مرجع رنگ استفاده می‌شود و روش مورد استفاده برای محاسبه مؤلفه شدت تبدیل متفاوت هستند [15-19]. یکی از تبدیل های رایج IHS بر اساس یک مدل رنگ استوانه ای است که با معادلات زیر توضیح داده شده است:

| (1) | Iv1v2=1313131616-2612-120RGB |
| --- | --- |

متغیرهای v1 و v2 که در معادله‌ی شماره ۱ مشاهده می‌شوند را می‌توان به‌عنوان محورهای X و Y در سیستم مختصات دکارتی در نظر گرفت در‌حالی که شدت I  محور Z را نشان می‌دهد به‌این ترتیب رنگ (H) و اشباع (S) را می‌توان با روابط زیر معادل‌سازی کرد :

| (2) | H=tan-1v2v1 |
| --- | --- |
| (3) | S=v12+v22 |

یکی دیگر از تبدیل‌های متداول IHS بر اساس مدل رنگی مثلثی است:

| (4) | I=R+G+B3 |
| --- | --- |
| (5) | H=G-B3I-Bif B<R,GB-R3I-Rif R<B,GR-G3I-Gif G<G,B |
| (6) | S=I-BIif B<R,GI-RIif R<B,GI-GIif G<G,B |

انتخاب تبدیل IHS  مناسب: با توجه به ارزیابی‌های  انجام شده توسط  Al-Wassai, Kalyankarکه شامل : انحراف از معیار، آنتروپی، ضریب همبستگی، نسبت سیگنال به نویز و شاخص انحراف که بین تصاویر اولیه و تصاویر پس از تبدیل IHS محاسبه شده‌اند. برای انجام مرحله اول این مطالعه تبدیل IHS ذکر شده در مطالعه‌ی ایشان را برای تبدیل فضای RGB به IHS برگزیدیم [15, 16].

| (7) | Iv1v2=131313-26-262612-120RGB |
| --- | --- |
| (8) | RGB=1-12121-12-12120Iv1v2 |

در این مطالعه تبدیل IHS معرفی شده در معادلات ۲، ۳، ۷و ۸ را به‌‌عنوان تبدیل IHS خود برگزیده‌ایم.

تبدیل موجک یک فناوری بسیار محبوب است که در طرح همجوشی تصویر در سطح پیکسل استفاده می‌شود. ایده اصلی روش موجک استفاده از تجزیه و تحلیل چند وضوحی است که توسط Mallat پیشنهاد شده است [20]. تصاویر ورودی باید به حوزه فرکانس‌های مختلف تجزیه شوند و مرحله کلیدی در آمیختگی تصویر بر‌اساس موجک‌ها، ترکیب ضرایب است، یعنی فرآیند ادغام ضرایب به‌روشی مناسب برای به‌دست آوردن بهترین کیفیت در تصویر ذوب شده است. روش تبدیل موجک می‌تواند به‌طور موثر عملکرد جزئیات فضایی را افزایش دهد و ویژگی‌های طیفی را حفظ کند. اما تصویر ذوب شده دارای چند افکت بلوک است که تاثیر جدی بر کاربرد این تصویر تلفیقی خواهد گذاشت[12]. دو گروه اصلی از تبدیل وجود دارد، پیوسته و گسسته. تبدیل موجک گسسته مورد توجه ویژه است که یک بانک فیلتر دو کاناله ( همراه با کاهش نمونه برداری) را به‌طور تکراری روی باند Low pass (در ابتدا سیگنال اصلی) اعمال می‌کند. نمایش موجک سپس از باند Low pass در کمترین وضوح و باندهای با High Pass به‌دست آمده در هر مرحله تشکیل شده است. این تبدیل قابل برگشت و غیر زائد است [1, 11, 21, 22].

| (9) | ψm,nx=a-12ψx-ba, a,b∈R, a≠0 |
| --- | --- |

تبدیل ویولت یک خانواده عملکردی است.

ψa,b با حرکت و انعطاف پذیری عملکرد دریافت می شود. ψ که شرط را برآورده می کند:

| (10) | Rψxdx |
| --- | --- |

معمولاً ψ به عنوان ویولت اساسی نامیده می شود. با توجه به دلخواه f ∈L2 (R) ، اگر ψ ∈L2 (R) ، ما تعاریف زیر را ارائه می‌دهیم:

تعریف ویولت پیوسته:

| (11) | wfa,b=Rψxfxdx=1aψx-bafxdx |
| --- | --- |

تعریف ویولت گسسته:

| (12) | Cm,nf=-∞∞ψm,nxf(x) |
| --- | --- |
| (13) | ψm,nx=a-m2ψa0-mx-nb0 0<a0<1 , b0≠0 |

از آنجا که تصویر سیگنال 2D است، ما عمدتاً بر روی تغییرات موجک 2D تمرکز خواهیم کرد. با عملکرد مقیاس گذاری یک بعدی، می‌توان مقیاس‌های دو بعدی و موجک قابل تفکیک را ارائه داد:[23]

| (14) | φx,y=φx,φ(y) |
| --- | --- |
| (15) | φHx,y=φx,φ(y) |
| (16) | φVx,y=φx,φ(y) |
| (17) | φDx,y=φx,φ(y) |

در جایی که نمادهایH ، V و D به معنای ضرایب موجک جهت دار هستند. توابع پایه تحول به صورت زیر تعریف می‌شوند: [23]

| (18) | φj,m,nx,y=2j2φ(2jx-m,2jy-n) |
| --- | --- |
| (19) | ψj,m,nix,y=2j2φ(2jx-m,2jy-n) |
| (20) | i=H,V,D |

بنابراین، از تبدیل ویولت دو بعدی حاصل می‌توان در یک تصویر fx,y به اندازه M × N استفاده کرد.[23, 24]

| (21) | wφj0,m,n=1MNx=0M-1y=0N-1f(x,y)φj0,m,n(x,y) |
| --- | --- |

روش پیشنهادی همجوشی تصویر با استفاده از تبدیل موجک و تبدیل IHS به‌این صورت است. به‌طور کلی، اندازه هر تصویر برای همجوشی ممکن است یکسان نباشد. مقدار هر پیکسل در تصاویرPET و MRI معمولاً دو بایت طول می‌کشد. بدون از دست دادن کلیت، 256 سطح خاکستری را برای آزمون عملکرد همجوشی می‌گیریم. تصویر PET ابتدا با استفاده از  تبدیل IHS  تجزیه می‌شود و بنابراین اطلاعات منطقه با فعالیت بالا با استفاده از "زاویه رنگ" حاصل از تبدیل IHS از منطقه فعالیت کم تصویر PET متمایز می‌شود. فعالیت زیاد و فعالیت کم مناطق تصویر PET به ترتیب اطلاعات تشریحی و طیفی بیشتری را به‌همراه دارد. از این رو هر دو منطقه با فعالیت زیاد و فعالیت کم با استفاده از تبدیل موجک برای به‌دست آوردن ضرایب فرکانس بالا و پایین تجزیه می‌شوند. سپس از تصویر MRI تبدیل موجک گرفته و تصویر را به فرکانس بالا و فرکانس پائین به تجزیه می‌کنیم. سپس ضرایب فرکانس بالا تصاویر PET و MR را با استفاده از روش میانگین‌سازی ترکیب می‌کنیم و تبدیل موجک معکوس را انجام می‌دهیم تا نتیجه همجوشی تصویر برای خروجی فرکانس بالا بدست آید. به‌همین ترتیب با ترکیب ضرایب فرکانس پایین تصاویر PET و MR در یک مجموعه کامل از ضرایب موجک انجام تبدیل موجک معکوس، می‌توان نتیجه همجوشی تصویر را برای منطقه کم فعالیت به‌دست آورد. سرانجام همجوشی تصویر با اعوجاج رنگ کمتر و بدون از دست دادن اطلاعات ساختاری استخراج و نمایش داده می‌شود شکل شماره ۱ بیانگر الگوریتم همجوشی پیشنهادی می‌باشد.

شکل ۱: الگوریتم همجوشی پیشنهادی

3- تجزیه و تحلیل آماری:

ارزیابی عملکرد همجوشی یک کار چالش برانگیز است زیرا حقیقت در اکثر برنامه‌ها در دسترس نیست. محققان پارامترهای مختلفی را برای ارزیابی عملکرد همجوشی پیشنهاد و استفاده کرده‌اند. برای انجام مقایسه‌ی قابل استناد تصاویر به‌دست آمده از الگوریتم همجوشی پیشنهادی و تصاویر معتبر سایت دانشگاه هاروارد و مطالعه دانشور و همکاران [25, 26] با استفاده از پارامتر های آماری معرفی شده توسط Kumar  در شرایط یکسان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است [27]. این تجزیه و تحلیل و اجرای الگوریتم همجوشی پیشنهادی در نرم افزار MATLAB نسخه (R2019b) پیاده‌سازی و اجراشده است. این نتایج که در۴ قسمت به ترتیب با پارامتر‌های اختلاف گرادیان متوسط، اطلاعات متقابل، محاسبه انحراف از معیار و محاسبه فرکانس فضایی بررسی شده اند که در ببشتر موارد روش پیشنهادی در این مطالعه نتایج بهتری به دست آمده است. در جدول ۱ تمامی نتایج، دسته بندی شده و در۶ دسته آمده است.

4- یافته‌ها:

| تصویر حاصل از همجوشی | تصویر ورودی PET | تصویر ورودی MRI |
| --- | --- | --- |
| شکل ۲- تصویر حاصل از همجوشی دو تصویر PET و MRI |  |  |

شکل ۲ نتایج اعمال روش پیشنهادی را در تصاویر انتخاب شده نشان می‌دهد. همان‌گونه که به‌صورت بصری مشاهده می‌شود که الگوریتم پیشنهادی به‌طور قابل ملاحظه‌ای اطلاعات مکانی را افزایش می‌دهد اما توانایی کافی برای انتقال کامل تمام طیف‌های رنگ را ندارد. فرآیند استخراج ویژگی‌های مکانی توسط موجک bior3.7 این ویژگی را به‌روش جدید داده که حاوی اطلاعات مکانی بیشتری نسبت‌به بقیه باشد. این موضوع با استفاده از روش‌های ارزیابی کمی قابل ثبات است. در اختلاف گرادیان متوسط الگوریتم همجوشی پیشنهادی عمل‌کرد بهتری را نسبت به داده‌های کنترلی دارد. در اطلاعات متقابل نتایج به‌دست آمده بیانگر هیچ بهبود یا تضعیفی نسبت به داده‌های کنترلی نمی‌باشد و قابل مقایسه نیست. در انحراف از معیار متوسط الگوریتم همجوشی پیشنهادی عمل‌کرد بهتری را نسبت به داده‌های کنترلی دارد. در فرکانس فضایی متوسط الگوریتم همجوشی پیشنهادی عمل‌کرد بهتری را نسبت به داده‌های کنترلی دارد. در جدول شماره ۲ مقایسه الگوریتم پیشنهادی با روش های ترکیبی دیگر ذکر شده در مطالعه‌ی Jiao و همکاران[16]  همچون ترکیب دو روش IHS و PCA و یا ترکیب دو روش DWT و Entropy نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ما دارای عملکرد بهتری می‌باشد به خصوص در پارامتر‌های اطلاعات متقابل و فرکانس فضایی.

| جدول ۱ | پارامترهای ارزیابی عملکرد همجوشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AG |  | MI |  | SD |  | SF |  |
|  | Fusion | Control Data | Fusion | Control Data | Fusion | Control Data | Fusion | Control Data |
| DATA_set_1 | 60/34452 | 0/00000 | 3/66861 | 0/00000 | 78/09875 | 0/00000 | 92/0586 | 0/0000 |
| DATA_set_2 | 46/43656 | 42/28364 | 3/59489 | 3/97649 | 80/00775 | 74/0147 | 85/8234 | 80/196 |
| DATA_set_3 | 48/01252 | 45/05427 | 3/53216 | 3/81747 | 81/97827 | 74/137 | 87/0207 | 81/447 |
| DATA_set_4 | 94/24091 | 0/00000 | 4/30603 | 0/00000 | 71/55268 | 0/00000 | 116/401 | 0/0000 |
| DATA_set_5 | 43/64834 | 43/35544 | 3/80894 | 3/71924 | 54/36436 | 48/7354 | 80/915 | 82/243 |
| DATA_set_6 | 44/90657 | 44/28775 | 3/68579 | 3/69763 | 68/68298 | 74/1712 | 79/009 | 82/583 |
|  | بر حسب دسی بل (db) |  |  |  |  |  |  |  |

| جدول ۲ | مقایسه عملکرد همجوشی |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qab/f | SF | MI |
| IHS+DWT | 0.4444 | 92.0586 | 3.6681 |
| HIS+PCA | 0.4652 | 16.4145 | 1.1666 |
| MoR+MR | 0.6259 | 29.2607 | 1.0768 |
| DWT+Entropy | 0.4003 | 14.3663 | 1.1599 |
| NSCT+PCNN | 0.2269 | 25.9504 | 0.8447 |
| JSP+AR | 0.1899 | 7.8226 | 0.8093 |
| LES+DC | 0.2557 | 7.6548 | 1.1558 |
|  | بر حسب دسی بل (db) |  |  |

همان طور که از جدول شماره ۲ می‌توان استنتاج کرد روش پیشنهادی ما موفق به کسب 92.0586 دسی‌بل در حوزه‌ی فرکانس فضایی شده است که نسبت به 29.2607 دسی‌بل که بیشترین مقدار به‌دست آمده بین روش‌های دیگر است که از روش MoR+MR  به‌دست آمده بسیار بیشتر است این موضوع نشان دهنده‌ی برتری روش ما می‌باشد. همین طور می‌توان استنتاج کرد که روش پیشنهادی ما موفق به کسب 3.6681 دسی‌بل در حوزه‌ی اطلاعات متقابل شده است که بیشترین مقدار در بین روش های دیگر است.

5-  بحث و نتیجه‌گیری:

در این مطالعه به‌بررسی روش همجوشی تصاویر ساختاری و کارکردی MRI و PET جهت درک بهتر تصاویر پزشکی که بصورت رنگی هستند پرداخته‌ایم. با بررسی الگوریتم ها و نتایج همجوشی روش IHS و تکنیک همجوشی DWT به نقاط ضعف و قدرت آنها پی‌برده‌ایم. همجوشی تصویر با استفاده از الگوریتم پیشنهاد شده در مطالعه می‌تواند اطلاعات رنگی را از تصویر PET و اطلاعات موجود در تصویر MRI را که تصویری با رزولوشن مکانی بالایی دارد  بدون از دست دادن اطلاعات تشریحی حفظ کند. روش پیشنهادی با روش همجوشی ساده DWT معمولی متفاوت است زیرا روش ما تجزیه موجک را با سه سطح برای مناطق کم و فعالیت بالا انجام می‌دهد. نتایج حاصل از روش همجوشی پشنهاد شده با آنالیرهای بصری نشان می‌دهد که روش پیشنهاد شده در این مطالعه دارای نتایج قابل قبولی است. ابزار های آنالیز آماری از قبیل اختلاف گرادیان متوسط، اطلاعات متقابل، محاسبه انحراف از معیار، محاسبه فرکانس فضایی اثبات می‌کنند که الگوریتم پیشنهادی به‌طور قابل ملاحظه‌ای اطلاعات مکانی را افزایش می‌دهد و اعوجاج رنگ را در مقایسه با روش‌های همجوشی دیگر افزایش می‌دهد. این روش تأثیر عدم تعادل تصویر و پدیده تاری تصویر حاصل از همجوشی را از بین برد، وضوح را بهبود بخشید و اطلاعات مرجع بیشتری را در اختیار پزشکان قرار داد. ارزیابی‌های آماری، ارزیابی‌های بصری را تصدیق می‌کنند. نتایج روش پیشنهادی ارائه‌شده می‌تواند با روش‌های PCA، IHS، Brovey، DWT وNSCT مورد بررسی کیفی قرار گیرد.

6- مراجع:

[1]. Haribabu, M., C.H. Bindu, and K.S. Prasad. Multimodal medical image fusion of MRI-PET using wavelet transform. in 2012 International Conference on Advances in Mobile Network, Communication and Its Applications. 2012. IEEE.

[2]. Bercovich, E. and M.C. Javitt, Medical imaging: from roentgen to the digital revolution, and beyond. Rambam Maimonides medical journal, 2018. 9(4).

[3]. Scatliff, J.H. and P.J. Morris, From Roentgen to magnetic resonance imaging: the history of medical imaging. North Carolina medical journal, 2014. 75(2): p. 111-113.

[4]. Haddadpour, M., S. Danishvar, and H. Seyedarabi, CT and MRI Image Fusion Based On 2-D Hilbert Transform. 2017.

[5]. Cetin, M. and A. Tepecik, Intensity–hue–saturation-based image fusion using iterative linear regression. Journal of Applied Remote Sensing, 2016. 10(4): p. 045019.

[6]. Biao, G., Z. Chen-chen, and L. Heng. A new fusion rule of multi-focus image fusion based on wavelet transform. in Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Algorithms, Computing and Systems. 2018.

[7]. Chen, S., et al., SAR and multispectral image fusion using generalized IHS transform based on à trous wavelet and EMD decompositions. IEEE Sensors Journal, 2010. 10(3): p. 737-745.

[8]. Hong, G.H.G. and Y.Z.Y. Zhang. High resolution image fusion based on wavelet and IHS transformations. in 2003 2nd GRSS/ISPRS Joint Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban Areas. 2003. IEEE.

[9]. Zhang, Y. and G. Hong, An IHS and wavelet integrated approach to improve pan-sharpening visual quality of natural colour IKONOS and QuickBird images. Information Fusion, 2005. 6(3): p. 225-234.

[10]. Zhu, X. and W. Bao, Investigation of Remote Sensing Image Fusion Strategy Applying PCA to Wavelet Packet Analysis Based on IHS Transform. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 2019. 47(3): p. 413-425.

[11]. Li, B. and J. Wei. Remote sensing image fusion based on IHS transform, wavelet transform, and HPF. in Image Processing and Pattern Recognition in Remote Sensing. 2003. International Society for Optics and Photonics.

[12]. Ming, L. and S.H. Li. An Improved Image Fusion Algorithm Based on IHS and Wavelet Transform. in Applied Mechanics and Materials. 2013. Trans Tech Publ.

[13]. Daneshvar, S. and H. Ghassemian, MRI and PET image fusion by combining IHS and retina-inspired models. Information fusion, 2010. 11(2): p. 114-123.

[14]. K. A. Johnson, J.A.B., The whole brain altas. p. The whole brain altas [Online], Available: http://www.med.harvard.edu/aanlib/.

[15]. Al-Wassai, F., N. Kalyankar, and A. Al-Zuky, The IHS Transformations Based Image Fusion. 2011.

[16]. Du, J., et al., An overview of multi-modal medical image fusion. Neurocomputing, 2016. 215: p. 3-20.

[17]. Kamble, A., C. Maisheri, and P. Upadhyay, HSV, IHS and PCA Based Image Fusion: A Review. International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR), 2016. 6(1): p. 164-167.

[18]. Li, N., J.-X. Zhang, and D. Zhou. Multi-Exposure Images Fusion Based on IHS Transformation. in Computer Science and Artificial Intelligence: Proceedings of the International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (CSAI2016). 2018. World Scientific.

[19]. Sreelekshmi, A., Saturation IHS Image Fusion: A New Method of Image Fusion. International Journal of Computer Applications, 2016. 155(14).

[20]. Mallat, S.G., A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet representation, in Fundamental Papers in Wavelet Theory. 2009, Princeton University Press. p. 494-513.

[21]. Nikolov, S., et al., Wavelets for image fusion, in Wavelets in signal and image analysis. 2001, Springer. p. 213-241.

[22]. Pajares, G. and J.M. De La Cruz, A wavelet-based image fusion tutorial. Pattern recognition, 2004. 37(9): p. 1855-1872.

[23]. Wang, A., H. Sun, and Y. Guan. The application of wavelet transform to multi-modality medical image fusion. in 2006 IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control. 2006. IEEE.

[24]. A. N. Wang, H.J.S., A Survey on Multisensor Image Fusion Techniques. The seventh International Conference on Electronic Measurement and Instruments, 2005.

.[25] س. دانشور , ط. اکبرپور, افزایش کیفیت ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از ترکیب موجک گابور و مدل شبکیه. 1394.

.[26]ب.کلفجه نوبریان, س. دانشور, ع. عباسی, ادغام تصاویرپزشکی MRI,PET بااستفادها زترکیب مدلهای YCBCR وموجک, in اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران. 1391.

[27]. Kumar, B.S., Multifocus and multispectral image fusion based on pixel significance using discrete cosine harmonic wavelet transform. Signal, Image and Video Processing, 2013. 7(6): p. 1125-1143.

Fusion of MRI and PET images using wavelet transform And IHS transform to better understand medical images

Mohammad Reza Janani1, Mahmoud Nazarpour1,2 *

- Faculty of Health and Medical Engineering, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences, Tehran, Iran

- Faculty of Paramedicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IRAN

*nazarpoorm@tbzmed.ac.ir

*mnazarpoor@yahoo.co.uk

Abstract: Medical imaging devices are divided into two categories: anatomical and physiological. Anatomical devices provide a descriptive map of the body by distinguishing hard and soft tissue from each other, and physiological devices categorize places by recognizing the intensity of fluid flow in the body and blood circulation. Physiological devices such as positron emission radiography (PET) are very valuable in diagnosing various disorders of the body. Certainly, in the descriptive definition of PET images, however, there are sometimes limitations in its use and benefits, and to overcome this problem, fusion of magnetic resonance imaging (MRI) images with PET of the same parts of the body is used.

The aim of this study was to combine both wavelet transform and IHS to combine PET and MRI images, which have not been mentioned in previous published articles. This combination is done by first taking the IHS converted PET image, then the wavelet transform from this image and the MRI image, and fusion is performed. The results obtained from the method proposed in the study show that this method has obtained better results in most statistical parameters compared to similar studies and has increased the information related to the intended application and has a significant impact on the physician's diagnosis.

Keywords:  Image fusion, wavelet transform, positron emission Tomography (PET), magnetic resonance imaging (MRI), IHS (intensity hue saturation) conversion

Positron Emission Tomography (PET)

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Using Short TE And TR Times

Fluorodeoxyglucose

Wavelet transform

Stephone Georges Mallat

Block Effects

Horizontal

Vertical

Diagonal

Average Gradient (AG)

Mutual Information (MI)

Standard Deviation (SD)

Spatial Frequency (SF)

تصویر حاصل از روش پیشنهادی

تصاویر معتبر روش‌های دیگر