رگرسیون بردار پشتیبان و کارایی آن در برآورد غلظت کلروفیل اکوسیستمهای آبی با تاکید بر نقش متغیرهای هواشناسی

زهرا آقاشریعتمداری1*، حدیث گل محمدیان2، زینب شریعتمداری3

1* استادیار، گروه مهندسی ّآبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران، zagha@ut.ac.ir

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی ّآبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران،hgolmohammadian@ut.ac.ir

3 استادیار، گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، z_shariat@sbu.ac.ir

چکیده: امروزه آلودگیهای زیست‌محیطی، منابع ایجادکننده آنها و چگونگی کنترل آلودگی‌ها در طبیعت از جایگاه ویژه‌ای در مسیرهای تحقیقاتی پیش‌رو برخوردارند. شکوفایی جلبکی بهویژه شکوفایی جلبک‌های تولیدکننده سم در اکوسیستم‌های آبی یکی از پدیده‌های آسیب‌رسان و پراهمیت در دهه‌های اخیر معرفی می‌شود که بخشی از روند رو به رشد آن می‌تواند متأثر از تغییرات الگوهاي آب و هوایی و تغییر شرایط محیطی باشد. شرایط هواشناسی از عوامل مهمی است که در کنار خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آب یک اکوسیستم آبی وقوع بلوم‌های جلبکی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، تا آنجاییکه متغیرهای هواشناسی بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه بلوم‌های جلبکی شناخته می‌شوند. از مهمترین اهداف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیرعوامل هواشناسی بر رشد جمعیت فیتوپلانکتونها در دریاچه سد ارس با استفاده از داده های ماهواره ای و روش های رگرسیون چند متغیره خطی و  رگرسیون بردار پشتیبان  می باشد. نتایج نشان داد که غلظت کلروفیل زیست‌بوم آبی همبستگی بالایی با تبخیر، دمای متوسط و دمای سطح آب دارد. بنابراین براساس نتایج حاصله روش رگرسیون بردار پشتیبان با تابع RBF توانایی برآورد غلظت کلروفیل در اکوسیستم آبی مورد مطالعه را با دقت بالا و  خطای اندک (R2 = 0.96, MSE=0.97 mg/m3, MAE=0.85 mg/m3) بر مبنای سه متغیر هواشناسی دمای مینیمم، دمای سطح آب و تبخیر دارد. در مقایسه با روش رگرسیون چندمتغیر خطی نیز (R2 = 0.88, MSE=2.99 mg/m3, MAE=1.3 mg/m3) روش رگرسیون بردار پشتیبان با تابع RBF برآورد بهتری از مقادیر غلظت کلروفیل-a دارد.

واژه‌هاي كليدي:  دریاچه سد ارس، رگرسیون بردار پشتیبان، متغیر هواشناسی، سیانوباکتری، سنجنده مادیس

- مقدمه

در دهههاي اخیر شکوفایی جلبکی، بهویژه شکوفایی جلبک‌های تولیدکننده سم، در زیست‌بوم‌های ساحلی جهان رشد قابل‌توجهی داشته است و فیتوپلانکتونها بهعنوان نخستین شاخص وجود آلایندهها در اکوسیستمهای آبی مطرح می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، فیتوپلانکتونها از شاخصهای بیولوژیک کم هزینه و دردسترس هستند (Hamzehei, 2012). همچنین، جوامع فیتوپلانکتونی و تغییرات آنها را می‌توان شاخصی از تغییرات محیطی بلندمدت و کوتاه‌مدت در زیست‌بوم‌های آبی به‌شمار آورد. ذخیره و حفظ منابع آبی سالم در بلندمدت نیازمند درک صحیح از عوامل مؤثر در افزایش بلوم‌های جلبکی است (Wongsai and Luo, 2007). بدین ترتیب، تلاش‌های قابلتوجهی در سطح جهانی بهمنظور شناخت عوامل محیطی مربوط به این پدیده برای مدیریت بهتر منابع آب شیرین صورت گرفته است (Trojanowska and Izydorczyk, 2010; Le Vu et al., 2010). یکی از عوامل مهم مؤثر بر توسعه جوامع سیانوباکتریایی و شکل‌گیری بلوم‌های جلبکی، تغییرات آب و هوایی، به ویژه افزایش دمای هوا و به دنبال آن افزایش دمای آب است (Zhang et al., 2012; Wagner and Adrian, 2009). می‌توان گفت، شرایط هواشناسی از عوامل مهم شکل‌گیری و توسعه اجتماعات جلبکی هستند؛ تا آنجا که متغیرهای هواشناسی بهعنوان عواملی تعیین‌کننده در توسعه بلوم‌های جلبکی شناخته می‌شوند (Elliott, 2012; Reichwaldt and Ghadouani, 2012). بسیاری از مطالعات نشان میدهد که افزایش دمای آب و هوا در محدوده‌ای معین، احتمال وقوع شکوفایی سیانوباکتریایی را افزایش میدهد و می‌تواند سبب افزایش رشد جلبک‌ها و شکوفایی برخی گونه‌های نامطلوب و خطرساز شود. همچنین به نظر میرسد برخی تغییرات در الگوی بارندگی و برخورداری یک منطقه از الگوهای بارش متغیر منجر به ایجاد شرایط مساعد رشد سیانوباکتریها در منابع آبی خواهد شد (Reichwaldt and Ghadouani, 2012). متغیرهای هواشناسی زمانی اهمیت بیشتری می‌یابند که هدف، طراحی یک سیستم هشداردهنده در ارتباط با شکل‌گیری بلوم‌های جلبکی در منابع آب شرب باشد (Hu et al., 2009). نوسانهای کوتاه مدت این متغیرها در رابطه با وقوع بلوم‌های جلبکی عاملی تعیینکننده معرفی شده است (Wu et al., 2013). بر اساس تحقیقات صورت گرفته، متغیرهای مختلف هواشناسی مانند دمای هوا  ,Elliott, 2012) (Reichwaldtand & Ghadouani, 2012; Zhang et al.,2012 ، بارندگی (Reichwaldt and Ghadouani, 2012)، ساعات آفتابی (Zhang et al., 2012) جریان باد 2012; Guoa et al., 2019) (Liu et al., 2012b; Zhang et al با شکل‌گیری بلوم سیانوباکتریها و توسعه جوامع آنها مرتبط است. برخی مطالعات نشانگر آنند که دیگر متغیرهای هواشناسی مانند رطوبت نسبی، حداقل دمای روزانه و مقدار تابش خورشیدی نیز با تراکم سیانوباکتریها ارتباط دارند(Hu et al., 2009) .

اطلاعات محدودی در مورد پایش متغیرهای هواشناسی و ارزیابی تأثیر آنها بر رشد جوامع فیتوپلانکتونی در منابع آبی موجود در مرزهای جغرافیایی کشور ایران در دسترس است. رودخانه ارس يكي از بزرگترين رودخانههاي شمال غرب ايران و حوضه آبريز درياي خزر ميباشد. علي‌رغم نقش مهم اين رودخانه در منطقه به عنوان منبع اصلي تأمين آب براي مصارف مختلف، كيفيت آب درياچه پُشت سد ارس از منظر زیستی و تغييرات جمعيتي فيتوپلانكتونها در مطالعات معدودي مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون در ایران مطالعهای در خصوص تأثیر متغیرهای آب و هوایی بر رشد جوامع فیتوپلانکتونی این اکوسیستم آب شیرین صورت نگرفته است. بنابراین این پژوهش میتواند در ارزیابی جمعیت فیتوپلانکتونی با توجه به تغییر عوامل آب و هوایی و محیطی موجود تأثیرگذار باشد.  هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر عوامل اصلی هواشناسی، بر توسعه جوامع جلبکی سمی در بازه زمانی 2003 الی 2017 در دریاچه سد ارس است. بنابراین تغییرات غلظت کلروفیل-a ( غلظت کلروفیل در پهنه آبی) بهصورت تابعی از متغیرهای هواشناسی با استفاده از روش های رگرسیون خطی چند متغیره و روش رگرسیون بردار پشتیبان با دو تابع RBF و Sigmoid بررسی شده و در نهایت مناسب ترین روش برآورد معرفی می شود.

3-1- محدوده مطالعاتی

رودخانه ارس با مختصات جغرافیایی′7 و °39 عرض شمالی و′20 و °45 طول شرقی يكي از بزرگترين رودخانه‌هاي شمال غرب ايران و حوضه آبريز درياي خزر، و نیز تأمین‌کننده بخش مهمی از آب منطقه است. در این پژوهش سد ارس در استان آذربایجان غربی به‌عنوان نماینده‌ای از اکوسیستمهای آب شیرین موجود در شمالغرب ایران در نظر گرفته شد (شکل 1).

شکل 1- دریاچه سد ارس

2-2- ارزیابی متغیرهای هواشناسی

متغیرهای هواشناسی از نزدیک‌ترین ایستگاه به محل نمونه‌برداری یعنی ایستگاه جُلفا در مقیاس روزانه استخراج شدند. متغیرهای مورد نظر عبارت بودند از: بارش، دمای هوا، جهت و سرعت باد و ساعات آفتابی. ارتباط این متغیرها با میزان کلروفیل کل آب و فراوانی جوامع فیتوپلانکتونی با استفاده از روش رِگرسیون بردارپشتیبان و با بکارگیری نرم افزار Statistica 12 ارزیابی شد.

2-3- دادههای سنجش از دور (ماهواره ای)

در این پژوهش، از داده‌هاي سنجنده Modis ماهواره Aqua جهت پایش ماهواره‌اي میزان کلروفیل آب استفاده شد. با توجه به دقت مناسب و کارآیی بیشتر داده‌هاي سنجنده Modis با تفکیک مکانی 1 کیلومتر در مقیاس روزانه، این سنجنده برای ارزیابی‌های مطالعه حاضر در نظر گرفته شد. این دادهها با عضویت در سایت سازمان فضایی ایالات متحده (ناسا) و از بخشocean color  این سایت تهیه شد. با توجه به اینکه داده‌ها در سطوح 0، 1، 2 و 3 بصورت روزانه قابل برداشت می باشند، براي اهداف مختلف از دادههای یک سطح خاص استفاده می‌شود. در اینجا تصاویر سطوح 1 و 2 که تصحیح شدهاند و دربرگیرنده دادههای کلروفیل-a میباشند، آنالیز و از نرم افزار SeaDAS (SeaWiFS Data Analysis System) جهت استخراج داده‌ها استفاده شده است که خروجی آن شامل الگوریتم‌هایی براي تخمین کلروفیل-آ، دما و غیره می‌باشد. خروجی نرم‌افزار SeaDAS  برای هر متغیر، در برگیرنده داده‌های میانگین، میانه، مینیمم، ماکزیمم، انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات میباشد.

2-4- رگرسیون بردار پشتیبان

ماشین بردار پشتیبان مجموعهای از روشهای یادگیری نظارت شده است که برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میشود. ماشین بردار پشتیبان توسط واپینک در سال1998 بر پایهی تئوری یادگیری آماری معرفی شد. این روش مبتنی بر طبقهبندی دوتایی در فضای ویژگیهای دلخواه است و از این رو روشی مناسب برای مسائل پیشبینی به شمار میرود (Pai & Hong, 2007). ماشین بردار پشتیبان یک سیستم یادگیری کارآمد بر مبنای تئوری بهینهسازی مقید است که از اصل استقرای کمینهسازی خطای ساختاری استفاده کرده و منجر به یک جواب بهینه کلی میگردد (Mohammadi and Emamgholizadeh 2017). شکل (2) ساختار ماشین بردار پشتیبان را نشان میدهد.

شکل 2- ساختار ماشین بردار پشتیبان (یون و همکاران، 2011)

در مدل ماشین بردار پشتیبان تابعی مرتبط با متغیر وابسته y که خود تابعی از چند متغیر مستقل x است، برآورد میشود. مشابه سایر مسائل رگرسیونی فرض میشود رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته با تابع جبری مانند f(x) به علاوه مقداری اغتشاش (خطای مجاز ε) مشخص شود (Yoon et al., 2001).

|  | f(x)=WT.φ(x)+b |
| --- | --- |
| (2) | y=f(x)+noise |

چنانچه W بردار ضرایب، b ثابت مشخصههای تابع رگرسیونی و  نیز تابع کرنل باشد، آنگاه هدف پیدا کردن فرم تابعی برای f(x) است. این مهم با واسنجی مدل ماشین بردار پشتیبان توسط مجموعهای از نمونهها (مجموعه واسنجی) محقق میشود. برای محاسبه W و b لازم است تابع خطا (معادله 3) در مدل ماشین بردار پشتیبان رگرسیونی با در نظر گرفتن شرایط مندرج (قیود) در معادله (4) بهینه شود.

| (3) | WT.φ(xi)+b−yi≤ε+εi |  |
| --- | --- | --- |
| (4) |  |  |

در معادلات بالا C عددی صحیح و مثبت است که عامل تعیین جریمه در هنگام رخ دادن خطای واسنجی مدل است، تابع کرنل، N تعداد نمونهها و دو مشخصه  و  متغیرهای کمبود هستند ((Mohammadi and Emamgholizadeh 2017). در نهایت، تابع ماشین بردار پشتیبان را میتوان به فرم زیر باز نویسی کرد:

| (5) | f(x)=i=1Nαi.φ(xi)T. φ(x)+b |
| --- | --- |

در معادله (5)، میانگین ضرایب لاگرانژ است. محاسبه  در فضای مشخصه آن ممکن است بسیار پیچیده باشد. برای حل این مشکل روند معمول در مدل رگرسیون بردار پشتیبان انتخاب یک تابع کرنل است. با توجه به اینکه در ماشین بردار پشتیبان معمولا از تابع کرنل پایه شعاعی استفاده میگردد، در این تحقیق نیز از این تابع استفاده گردیده است. فرمول کرنل پایه شعاعی در زیر آورده شده است (کاوزوقلی و کولکسین، 2009).

| (6) | k(x,xi)=exp −x−xi2/σ2 |
| --- | --- |

لازم به ذکر است فرآیند محاسبات ماشین بردار پشتیبان، در محیط statistica 12  انجام و پارامترهای تابع کرنل از طریق سعی و خطا بهینه شدند.

3- نتایج و بحث

3-1- ارزیابی تاثیر متغیرهای هواشناسی و دمای سطح آب بر غلظت کلروفیل  بر مبنای توابع مختلف رگرسیون بردار پشتیبان

در ادامه بررسیها میزان کلروفیل a به عنوان متغیر وابسته  و دمای سطح آب و متغیرهای هواشناسی شامل سرعت باد ، متوسط ​​دمای هوا ، حداکثر دمای هوا ، بارش ، ساعات آفتابی و میزان تبخیر به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. مقادیر MSE مدلهای مختلف در محدوده 04/35-97/0 میلی گرم/متر مکعب متفاوت است. همچنین ، شاخص های خطای آماری روابط مورد مطالعه در جدول 2 ارائه شده است. همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است ، ضرایب تبیین بین 11/0 تا 96/0 متغیر است که بیشتر آنها به همبستگی کلروفیل a و دمای سطح دریا، تبخیر و دمای می نیمم با تابع RBF مربوط می شود (Chl-Tmean, SST, Evp) و کمترین آنها مربوط به رابطه Chl-Tmean, SST, Evp با استفاده از تابع Sigmoid است. پس از آن بالاترین مقادیر R2  به ترتیب مربوط به رابطه کلروفیل a -تبخیر (R2 = 0.76)و دمای سطح آب برمبنای تابع RBF ، R2 = 0.94 است. علاوه بر این ، میانگین خطای مطلق کلروفیل a – تبخیر، دمای مینیمم و دمای سطح آب با تابع  RBF کمتر از مدلهای دیگر است  (MAE =0.85). پس از آن کمترین MAE مربوط به کلروفیل a –SST, Evap  (MAE =1.05) است. مقدار اندازه گیری MAE برای سایر مدلها تقریبا از 26/1  بیشتر است و بیشترین متوسط خطای مطلق مربوط به دمای مینیمم، دمای سطح آب، تبخیر  وکلروفیل a با میزان 9/4 میلی گرم بر مترمکعب است. درخصوص سنجه MSE (متوسط مربعات خطا) بیشترین میزان خطا مجددا مربوط به دمای مینیمم، دمای سطح آب، تبخیر  وکلروفیل a تابع سیگمویید با میزان 04/35 میلی گرم بر مترمکعب است و کمترین آن به دمای مینیمم، دمای سطح آب، تبخیر  وکلروفیل a با میزان 97/0 میلی گرم بر مترمکعب تابع RBF اختصاص دارد. بنابراین براساس نتایج حاصله روش رگرسیون بردار پشتیبان با تابع RBF توانایی برآورد غلظت کلروفیل در اکوسیستم آبی مورد مطالعه را با دقت بالا و  خطای اندک بر مبنای سه متغیر هواشناسی دمای مینیمم، دمای سطح آب و تبخیر دارد. در مقایسه با روش رگرسیون چندمتغیر خطی نیز روش رگرسیون بردار پشتیبان با تابع RBF برآورد بهتری از مقادیر غلظت کلروفیل-a دارد.

| جدول 2- سنجه های تحلیل آماری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متغیرهای ورودی | function | MSE (mg/m3) | R2 | MAE (mg/m3) |
| Chl-SST, Evp | RBF | 26/1 | 94/0 | 05/1 |
|  | Sigmoid | 48/32 | 13/0 | 60/4 |
|  | چندمتغیره خطی | 99/2 | 88/0 | 3/1 |
| Chl-Tmean, SST, Evp | RBF | 97/0 | 96/0 | 85/0 |
|  | Sigmoid | 04/35 | 11/0 | 9/4 |
|  | چندمتغیره خطی | 24/3 | 86/0 | 38/1 |
| Chl-Tmean, SST, Evp, SShn, Pre, Wind | RBF | 56/2 | 87/0 | 26/1 |
|  | Sigmoid | 70/5 | 69/0 | 93/1 |
|  | چندمتغیره خطی | 39/2 | 91/0 | 4/1 |

4- نتيجه گيري

جوامع فیتوپلانکتونی و ترکیب آنها را می‌توان به‌عنوان شاخصی از تحولات زیست محیطی کوتاه مدت و بلند مدت در اکوسیستم‌های آبی در نظر گرفت. حفاظت بلند مدت از محیط زیست و حفظ سلامت منابع آبی مستلزم درک صحیح عوامل موثر بر توسعه جوامع جلبکی در یک زیست‌بوم آبی است. از میان عوامل محیطی، شرایط آب و هوایی به‌عنوان یک عامل مهم موثر بر جوامع فیتوپلانکتونی و میزان کلروفیل منابع آب درنظر گرفته می‌شود. بنابراین، در این مطالعه تأثیر برخی متغیرهای هواشناسی بر محتوای کلروفیل مخزن دریاچه ارس در فصول مختلف و در بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر، سیانوباکتری‌ها به‌عنوان جوامع غالب جلبکی در دریاچه سد ارس معرفی شده‌اند (محبی و همکاران 2015). تأثیر این عامل بر توسعه جوامع جلبکی می‌تواند نتیجه تأثیر دما بر مکانیسم‌های زیستی مانند فتوسنتز باشد. مطالعات قبلی همچنین بر وابستگی دمایی قابل ملاحظه برخی از نمونه‌های فیتوپلانکتونی تأکید کرده‌اند (گوو و همکاران، 2015؛ آقاشریعتمداری و همکاران، 2017). بر اساس گزارشات موجود ، افزایش دمای آب به دلیل تغییرات آب و هوایی منجر به شکوفایی سیانوباکتریایی در مناطق معتدل و نیمه خشک می‌شود (بوئی و همکاران ، 2018). محبی و همکاران (2015 ، 2016) مخزن سد ارس را مورد بررسی قرار دادند و جریان فاضلاب و بار بالای مواد مغذی این زیست‌بوم آبی را به‌عنوان عوامل اصلی موثر در شکل‌گیری بلوم‌های سیانوباکتریایی معرفی کردند. بررسی تنوع مکانی-زمانی گروه‌های فیتوپلانکتونی در دریاچه‌ای کم عمق از مناطق خشک نشان داد که مقادیر زیاد مواد مغذی، دمای بالا و بارندگی شدید باعث تغییرات فضایی در جوامع فیتوپلانکتون در طول فصل مرطوب می‌شود (جین و همکاران ، 2020). شوری آب نیز عامل مهمی است که بر تراکم سلولی فیتوپلانکتون‌ها در یک زیست‌بوم آبی تأثیرگذار است. با توجه به نتایج این مطالعه و تجزیه و تحلیل آماری، تبخیر عامل اصلی است که می‌تواند بر فراوانی فیتوپلانکتون‌ها تأثیر بگذارد و نقش مهمی در شکوفایی جلبک‌ها در دریاچه سد ارس دارد. ساده‌ترین عملکرد تبخیر، تأثیر بر غلظت املاح در آب و تغییر ترکیب گونه در میکرو فلور آب است. افزایش دمای آب به‌دلیل تغییرات تدریجی آب و هوا به‌طور طبیعی باعث خشکسالی و افزایش غلظت املاح در اکوسیستم‌های آبی می شود. در این شرایط محیطی ، گونه‌های جلبکی با تحمل شوری بالا امکان زنده ماندن و گسترش بیشتر در اکوسیستم های آبی را دارند. لازم به ذکر است که برخی از گونه‌های جنس میکروسیستیس در برابر شوری مقاوم هستند و می‌توانند در محیط‌های شور و آب‌های دریایی گسترش یابند (رابسون و همیلتون ، 2003). این گونه‌ها در شرایط دمای آب بالا و در طول خشکسالی شکوفا می‌شوند و در رقابت با سایر سیانوباکتری‌ها موفق تر هستند (لهمن،2017).

با توجه به نتایج، متغیرهای هواشناسی مانند دمای متوسط، دمای سطح آب و تبخیر نقش عمده‌ای در گسترش جوامع جلبکی و محتوای کل کلروفیل a در ایستگاه‌های مورد مطالعه داشتند. براین اساس بااستفاده از روش های رگرسیون چند متغیره و همچنین رگرسیون ماشین بردار پشتیبان میزان غلظت کلروفیل پهنه آبی، مستخرج از سنجنده مادیس به صورت تابعی از عوامل هواشناسی منتخب برآورد شد. نتایج نشان داد روش رگرسیون بردار پشتیبان با تابع RBF توانایی برآورد غلظت کلروفیل در اکوسیستم آبی مورد مطالعه را با دقت بالا و  خطای اندک (R2 = 0.96, MSE=0.97 mg/m3, MAE=0.85 mg/m3) بر مبنای سه متغیر هواشناسی دمای مینیمم، دمای سطح آب و تبخیر دارد. در مقایسه با روش رگرسیون چندمتغیر خطی نیز (R2 = 0.88, MSE=2.99 mg/m3, MAE=1.3 mg/m3) روش رگرسیون بردار پشتیبان با تابع RBF برآورد بهتری از مقادیر غلظت کلروفیل-a دارد.

مراجع:

[1] Aghashariatmadary Z, Shariatmadari Z, Nejadsattari T (2017) Models for estimating phytoplankton population densities under different environmental conditions with emphasis on climatic factors. Rostaniha. 18 (2), 166-180. https:// doi.org/10.22092/botany.2018.115954

[2] Bui T, Dao TS, Vo TG, Lürling M (2018) Warming affects growth rates and Microcystin production in tropical bloom-forming Microcystis strains.  Toxins.  10 (3), 123: 1-21. https://doi.org/10.3390/toxins10030123

[3] Elliott, A.J. (2012) Is the future bluegreen? A review of the currentmodel predictions of how climate change could affect pelagicfreshwater cyanobacteria. Water Res. 46 (5), 1364 e1371 .

[4] Guoa, Ch. Zhua,  G. Qina, B. Zhanga, Y. Zhua, M. Xua, H. Chena, Y. and Paerlb, Hans W. (2019) Climate exerts a greater modulating effect on the phytoplankton community after 2007 in eutrophic Lake Taihu, China: Evidence from 25 years of recordings. Ecological Indicators 105 (2019) 82–91.

[5] Hamzehei, S. (2012) Field Study and Numerical Simulation of Developing Red Tide in the Northern Strait of Hormuz. Ph.D Thesis Physical Oceanography.

[6] Hu, W. Connell, D. Mengersen, K. and Tong, S. (2009) Weathervariability, sunspots, and the blooms of cyanobacteria.EcoHealth 6 (1), 71 e 78.

[7] Jin Y, Yu R, Zhang Z et al (2020) Spatiotemporal variability of phytoplankton functional groups in a shallow eutrophic lake from cold, arid regions. Environ Monit Assess 192, 371. https://doi.org/10.1007/s10661-020-08349-4

[8] Le Vu, B. Vinc, on-Leite B. Lemaire, B.J. Bensoussan, N. Calzas, M. Drezen, C. Deroubaix , J.F. Escofﬁer, N. Degres, Y. Freissinet, C. Groleau, A. Humbert, J.F. Paolini , G. Prevot, F. Quiblier, C. Rioust, E. and Tassin, B. (2010) High-frequencymonitoring of phytoplankton dynamic s within the Europeanwater framework directive: application to metalimneticcyanobacteria. Biogeochemistry 106 (2), 229e 242 .

[9] Lehman PW, Kurobe T, Lesmeister S, Baxa D, Tung A, Teh SJ (2017) Impacts of the 2014 severe drought on the Microcystis bloom in San Francisco Estuary.  Harmful Algae.  63: 94-108. https://doi.org/10.1016/j.hal.2017.01.011

[10] Liu, Y., Wang, Z., Guo, H., Yu, S., Sheng, H., 2012b. Modelling the effect of weather co nditions on cyanobacterial bloom outbreaks in Lake Dianchi: a rough decision-adjusted logistic regression model. Environ. Model. Asses s. 46 (5), 2121e 2130 .

[11] Mohammadi, B. Emamgholizadeh, S. (2017) Using principal component analysis to inputs the effective rainfall estimates based on entries to help support vector machine and artificial neural network. Journal of Rainwater Catchment Systems. 2017; 4 (4) :67-75. (In Farsi)

[12] Mohebbi, F. Riahi, H. Sheidaei, M. and Shariatmadari, Z. (2016) Phytoplankton of Aras dam reservoir (Iran):      an attempt to assess water quality. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 15(4) 1318-1336. (In Farsi)

[13] Mohebbi, F. Riahi, H. Sheidaei, M. Shariatmadari, and Z. Manaffar, R. (2015) Environmental control of the dominant phytoplankton in Aras Reservoir (Iran): A multivariate approach. Lakes and Reservoirs: Research and Management 2015 20 : 206–215. (In Farsi)

[14] Reichwaldt, S.E., Ghadouani, A., (2012) Effects of rainfall patterns on toxic cyanobacterial blooms in a changing climate: between simplistic scenarios and complex dynamics. Water Res. 46 (5), 1372-1393. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.11.052

[15] Robson BJ, Hamilton DP (2003) Summer flow event induces a cyanobacterial bloom in a seasonal Western Australia estuary. Mar. Freshwater Res.  54: 139-151. https://doi.org/10.1071/MF02090

[16] Trojanowska, A.A. and Izydorczyk, K. (2010) Phosphorus fractionstransformation in sediments before and after cyanobacterialbloom: implications for reduct ion of eutrophicationsymptoms in dam reservoir. Water Air Soil Pollut. 211 (1 e 4),287e 298.

[17] Wagner, C. and Adrian, R. (2009) Cyanobacteria dominance:quantifying the effect s of climate change. Limno l. Oceanogr.54 (2), 2460 e 2468 .

[18] Wongsai, S. and Luo, K. (2007) Understanding environment al factorsassociated with cyanobact rial bloom. In: Paper Presented atthe 3rd IASTED International Conference on EnvironmentalModel ling and Simulation, EMS 2007, Honolulu , HI, UnitedStates .

[19] Wu, T., Qin, B., Zhu, G., Luo, L., Ding, Y., Bian, G., 2013. Dynamics of cyanobacterial bloom formation during short-term hydrodyna mic ﬂuc tuation in a large shallow, eutrophic, and wind-exp osed Lake Taihu, China. Environ. Sci. Pollut. Res. Int., 1 e 11 .

[20] Yoon H, Jun SC, Hyun Y, Bae GO, Lee KK (2011) A comparative study of artificial neural 	networks and support vector machines for predicting groundwater levels in a [21] coastal aquifer. 	Journal of Hydrology 396:128–138.

[21] Zhang, M. Duan, H. Shi, X. Yu, Y. and Kong, F. (2012) Contributionsof meteor logy to the phenology of cyanobacterial blooms:implications for future climate change. Water Res. 46 (5),442 e 452.

[22] Zhang, M., Duan, H., Shi, X., Yu, Y., Kong, F., (2012) Contributions of meteorology to the phenology of cyanobacterial blooms: implications for future climate change. Water Res. 46 (5), 442-452. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.11.013

Support vector regression and its efficiency in estimating chlorophyll concentration of aquatic ecosystems with emphasis on the role of meteorological variables

Zahra Aghashariatmadari*1, Hadis Golmohammadian2, Zeinab Shariatmadari3

*1Assistant Professor, Irrigation and Reclamation Eng. Dept., University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

2PhD student of agrometeorology, , Irrigation and Reclamation Eng. Dept., University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

3Assistant Professor, Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Abstract

Today, environmental pollution, its sources and how to control pollution in nature have a special place in leading research paths. Algal bloom, especially the bloom of toxin-producing algae in aquatic ecosystems, is one of the most harmful and important phenomena in recent decades, which can be partly due to changes in climate patterns and changes in environmental conditions. Meteorological conditions are important factors that along with the physico-chemical properties of water in an aquatic ecosystem affect the occurrence of algal blooms, to the extent that meteorological variables are known as one of the influential factors in the development of algal blooms. One of the most important objectives of the present study is to evaluate the effect of meteorological factors on phytoplankton population growth in Aras Dam Lake using satellite data and linear multivariate regression and support vector regression methods. The results showed that the concentration of chlorophyll in the aquatic ecosystem has a high correlation with evaporation, medium temperature and water surface temperature. Therefore, based on the results, the support vector regression method with RBF function is able to estimate the chlorophyll concentration in the studied aquatic ecosystem with high accuracy and low error (R2 = 0.96, MSE = 0.97 mg / m3, MAE = 0.85 mg / m3) based on three variables. Meteorology has a minimum temperature, water surface temperature and evaporation. Compared with linear multivariate regression method (R2 = 0.88, MSE = 2.99 mg / m3, MAE = 1.3 mg / m3), the support vector regression method with RBF function has a better estimate of chlorophyll-a concentration values.

Keywords: Support vector regression, cyanobacteria, Aras Dam Reservoir, Meteorological variables, MODIS sensor