آلایندههای نوظهور در اکوسیستمهای آبی

فاطمه نزهت

مربی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

f_nozhat@pnu.ac.ir

چکیده

آلایندههای نوظهور در منابع آبی، مواد کنترل نشده شیمیایی، میکروبی یا رادیولوژیکی هستند که با بررسی اثرات آن ها بر روی محیط زیست، می تواند نقش مهمی را در گردآوری دستورالعمل های تصفیه و استفاده از آب در آینده ایفا کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی آلاینده های نوظهور و روش های کنترل آن ها در منابع آبی است. برای این منظور تعاریف معتبر آلاینده های نوظهور، دسته بندی انواع آلاینده های نوظهور، روش های اندازه گیری و مباحث مدیریت و کنترل آلاینده های نوظهور در منابع آبی مورد بررسی قرار می گیرند. آلاینده های نوظهور در منابع آبی را می توان به ۱۰ گروه کلی تقسیم بندی کرد که هر یک از این گروهها شامل ترکیبات متعددی می شوند. با وجود در دسترس نبودن دستورالعمل جامع در زمینه تجزیه و تحلیل آلاینده های نوظهور، برای شناسایی و آنالیز این ترکیبات اغلب از روش های دقیق و حساس آزمایشگاهی نظیر کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی و کروماتوگرافی مایع / طیف سنجی جرمی استفاده می شود. فرایند تصفیه ای که بتواند تمامی انواع آلاینده های نوظهور را به طور کامل حذف نماید، وجود ندارد و علیرغم استفاده از فرایندهای پیشرفته نظیر گندزدایی و اکسیداسیون با ازن و حتی تصفیه با استفاده از فرایند اسمز معکوس، برخی از آلاینده های نوظهور با درصد پایینی حذف شده اند، بهترین روش کنترل آلاینده های نوظهور در منابع آب شهری، پیشگیری از آلودگی آب با اقدامات بهداشتی و جلوگیری از تماس منابع آلوده کننده نظیر محصولات مراقبت شخصی و مواد دارویی با منابع آبی است.

کلمات کليدي: آلودگی آب، آلایندههای نوپدید، اکوسیستم آبی

- مقدمه

آب حیاتیترین عنصر برای زندگی روی زمین است و منبع با ارزشی برای تمدن بشری است. دسترسی به آب پاکیزه و مقرون به صرفه یکی از اساسی ترین اهداف بشر دوستانه است و مسئلهای چالش برانگیز برای قرن 21 میباشد. افزایش و پیچیدگی آلودگیهای نوظهور در سرتاسر جهان موجب دشوارتر شدن رفع آلودگی از آب گردیده است. شدت این چالش به سرعت در حال افزایش است ]4[. آلودگی آب توسط فرآورده های دارویی یک مسئله زیست محیطی مهم در بسیاری از کشورها تلقی میگردد. در نتیجه، حضور این مواد در محیط زمینه ساز تحقیق و پژوهش بیشتر در این باره شده است، چرا که ترکیبات دارویی، عوارضی روی موجودات زنده و انسان باقی میگذارند و واحدهای مرسوم تصفیه فاضلاب قادر به حذف کامل آنها نیستند ]5[. ترکیبات فعال دارویی به منظور مداخله در روند سلامت - بیماری و تکمیل عملکرد بیولوژیکی در موجودات زنده طراحی شده اند. از این رو برای حفظ بهداشت عمومی و کیفیت زندگی مهم تلقی می شوند، اما همانند بسیاری از غذاها و مکملهای مورد استفاده انسان ها و حیوانات به طور کامل در بدن جذب یا متابولیسم نمیشوند و در نهایت به محیط زیست دفع میشوند ]6[. فاضلاب صنایع دارویی و بیمارستانها از جمله سایر منابع ورود این ترکیبات به محیط هستند. حضور این مواد با غلظتهای پایین در آب طبیعی و آشامیدنی، سلامت عمومی جامعه را در طولانی مدت تهدید میکند ]7[. گرچه اطلاعات کافی در رابطه با اثرات بالقوه مواد دارویی در محیط وجود ندارد اما مشکلاتی نظیر مقاومت میکروبی، آلرژی و اختلال غدد درون ریز از بزرگترین نگرانیهای جامعه علمی هستند ]6[. به غیر از سمیت حاد احتمالی ناشی از ترکیبات دارویی، ایجاد سمیت ژنی، توسعه پاتوژن های مقاوم به آنتی بیوتیکها و اختلال در غدد درونریز از دیگر مخاطرات حاصل از وجود این ترکیبات در محیط زیست است. از طرفی گسترش پاتوژنهای مقاوم به آنتی بیوتیک ها موجب عدم درمان موثر بیماریها میشود. از اینرو، حذف کارآمد مواد دارویی و سایر آلاینده ها قبل از تخلیه آنها در محیط زیست بایستی مورد توجه قرار گیرد ]7[.

# تعریف و طبقهبندی آلایندههای نوپدید

اصطلاح "آلاینده نوپدید" به هر ماده شیمیایی طبیعی و انسان ساخت و یا میکرو ارگانیسمی اطلاق میگردد که معمولا در محیط زیست پایش نمیگردد، اما پتانسیل ورود به محیط و ایجاد اثرات سوء مشخص یا مشکوک بر محیط زیست (اکولوژی) و یا سلامت انسان را دارد. در حال حاضر، این آلاینده ها در برنامه های پایش روتین بین المللی و ملی قرار ندارند؛ سرنوشت، رفتار و اثرات سمی آنها بر محیط زیست اغلب به خوبی درک نشده است؛ تحت پوشش قوانین موجود محیط زیستی بخصوص قوانین کیفیت آب نیستند و تاکنون استانداردهای مرتبط با سلامت انسان برای اکثر آنها وضع نگردیده است. اصطلاح آلاینده های نوپدید صرفا معادل آلاینده های جدید نمی باشد چون بسیاری از این مواد در چندین دهه گذشته همزمان با استفاده آنها توسط انسان به محیط وارد شده اند اما اثرات سوء آنها تاکنون ناشناخته باقی مانده و در حال حاضر صرفا با کمک تکنیکهای آنالیزی مدرن و حساس حضور آنها در بخش های مختلف محیط زیست تائید شده است. بر اساس تحقیقات مربوط به سمیت آلاینده های نوپدید بر روی انسان و محیط، اثرات بهداشتی بالقوه و درک عمومی در مورد آنها و همچنین با توجه به نتایج دادههای پایش مربوط به حضور آنها در بخش های مختلف محیط احتمال وضع قانون و تعیین سطوح استاندارد برای این مواد در آینده وجود دارد ]1[.

با توجه به اینکه آلایندههای نوپدید همواره توسط محققان در حال بررسی هستند و با توسعه مداوم تکنیکهای آنالیزی، گستره ترکیبات شناخته شده روز به روز در حال افزایش است، لذا ارائه اطلاعات دقیق و کاملی از تعداد و ماهیت دقیق این مواد بسیار سخت است. با این حال سازمانها و نهادهای علمی مختلف در سطح جهان بر اساس معیارهای خود اقدام به طبقه بندی این ترکیبات کرده اند. بطور کلی این آلاینده ها می توانند در چند گروه اصلی از جمله مواد دارویی (بخصوص مواد شیمیایی فعال از لحاظ دارویی)، فراوردههای بهداشت فردی، استروئیدها و هورمونها (عمدتا ترکیبات مختل کننده غدد درونریز)، سورفاکتانتها، ترکیبات پرفلوئورینه، اطفاء کنندههای حریق، افزودنیهای صنعتی، افزودنیهای بنزین مانند MTBE))، نرم کنندههای مواد پلیمری، محصولات جانبی گندزدایی (حاصل از ترکیب مواد گندزدا با آلایندههای آلی نوپدید)، سموم جلبکی و سیانوباکتریایی، آفت کش های قطبی و همچنین محصولات ناشی از تغییر شکل این ترکیبات طبقه بندی شوند ]1[.

2-1 مواد دارویی و هورمونها

داروها و هورمونها به خاطر ویژگیهای خاص، یک دسته منحصر به فرد از این آلایندهها می باشند. برخی از این دسته های دارویی به شکل وسیع و متداولی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال آنتی بیوتیکها در برخی از کشور ها بدون تجویز پزشک مصرف میشوند و این باعث شده تا نگرانی ها درباره سرنوشت و عوارض جانبی مواد دارویی باقی مانده در محیط های آبی افزایش یابد. این مواد در گستره متنوعی از نمونه های آبی مورد شناسایی قرار گرفته اند، که شامل جریان های فاضلاب، آب های زیر زمینی و آب های سطحی و آب دریاها می باشد. غلظت کم این مواد باعث شد تا باورها بر این باشد که بعید است که این مواد اثر مضر بر محیط زیست داشته باشند، اما باید به این نکته توجه داشت که این نظرات براساس آزمایشات انجام شده بر روی مواد خاص و برای مدت زمان انتشار کوتاه است ]8[. یکی از عواملی که نگرانی ها درباره باقی مانده داروها و هورمن ها در محیط زیست را افزایش داده است ایجاد باکتری های مقاوم (Super bugs) ناشی از رها سازی آنتی بیوتیک ها در محیط می باشد چرا که این مواد نه تنها از طریق فعالیت انسانها وارد محیط میشود بلکه در دامپزشکی هم این مواد به منظور جلوگیری از بیماری حیوانات خانگی، ماکیان، ماهی ها و افزایش سایز آنها به شکل وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند ]9[. در بسیاری از کشورها آلودگی ناشی از مواد دارویی در محیط های آبی به عنوان یک نگرانی زیست محیطی شناخته شده است این امر باعث ایجاد یک سری تحقیقات گسترده در این زمینه شده که شامل شناسایی نوع مواد شیمیایی و مقدار کمی آنها، بررسی مسیر تحولی که در تصفیه خانه های فاضلاب و یا در ماتریس های زیست محیطی رخ می دهد. بررسی پتانسیل اثرات بیولوژیکی آنها ، توسعه و بکارگیری فرآیندهای تصفیه پیشرفته به منظور حذف و یا معدنی سازی آلاینده های نوظهور اگر چه مطالعه در این زمینه یک موضوع تازه و نو می باشد، اما بررسی ها نشان می دهد که تعداد مقالات چاپ شده در این زمینه در حال افزایش می باشد ]2[.

2-2 محصولات مراقبت شخصی

در چار چوب مطالعه آلاينده های نوظهور در محیط های آبی، محصولات مراقبت شخصی که به اختصار به آن ها PCPs ها گفته میشود نقش اساسی دارند. چرا که استفاده مستمر از مقادیر زیادی از این مواد باعث میشود که این مواد از طریق استخرها، حمام ها، فاضلابهای تصفیه شده و تصفیه نشده وارد محیط زیست شوند. محصولات مراقبت شخصی که روزانه توسط افراد مورد استفاده قرار می گیرند شامل محصولات پوست و مو، صابونها ، لوسیونها ، خمیر دندان، عطرها و رایحهها میباشد.  PCPsها همچنین شامل نگه دارنده ها ، پاک کنندهها و مواد شیمیایی تمیز کننده خانه ها که در جهت بهبود کیفیت زندگی روزانه مورد استفاده قرار میگیرند نیز می باشند. حجم بالای استفاده از این مواد به صورت روزانه باعث شده تا نیاز به کنترل منظم از طرف سازمان محیط زیست احساس گردد ]10[.

2-3 سموم و آفت کشها

سموم و آفت کشها یکی دیگر از دستههای آلایندههای نوظهور میباشند. آبهای خارج شده از زمینهای کشاورزی، منبع اصلی ورود این آلایندهها به آبها میباشد. البته حضور سموم و آفت کشها در سیستمهای تصفیه فاضلاب شهری به علت مصارف کشاورزی نمیباشد بلکه ناشی از مصارف آنها در فضاهای سبز شهری (پارکها، زمینهای ورزشی، حاشیه جادهها و زمینهای چمن و ...) است. با اینکه سموم و آفت کشها یک دسته از آلایندههای آلی محسوب میشوند اما حضور و رفتار آنها در واحد های تصفیه فاضلاب شهری کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است که حذف آفت کشها در واحدهای تصفیه فاضلاب شهری اغلب ضعیف بوده و گاهی حتی غلظت ماده مورد نظر در خروجی تصفیه خانه بیشتر از ورودی بوده است. که البته این حذف منفی را ممکن است اینگونه توجیح کرد که خطا در مرحله نمونه گیری یا آمادهسازی نمونه رخ داده و یا تجزیه متابولیکی، هیدرولیز و ... در طول فرآیند تصفیه انجام شده است ]11[.

- مدیریت و کنترل آلایندههای نوظهور

روشهای متعارف تصفیه آب و فاضلاب نظیر کربن فعال، اکسید کنندهها، لجن فعال، فیلترهای نانو و اسمز معکوس برای حذف آلودگیهای پیچیده آب، داروها، محصولات مراقبت شخصی، سورفکتنتها و افزودنیهای مختلف صنعتی و شیمیایی تا حد زیادی ناتوان مانده است. فرآیندهای تصفیه متداول حاکم بر تصفيه خانههای آب و فاضلاب و نیز نیروهای طبیعی حذف و ترقیق آلایندهها در محیط زیست، پتانسیل کافی و لازم برای حذف کامل آلایندههای نوظهور را ندارند ]12[. بررسی جامع سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا بر روی ۹ تصفیه خانه فاضلاب شهری نشان میدهد که در میان ترکیبات بررسی شده، ترکیباتی از گروههای محصولات مراقبت شخصی و دارویی، استروئید دیفنیل پلی پرومینیت اتر و آفت کشها از فرایندهای تصفیه ثانويه عبور کرده و در نمونههای پساب به وفور ظاهر شدهاند. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا نتایج تجزیه و تحلیل ۴۰۰ بررسی علمی در خصوص فناوری تصفیه و توانایی حذف ترکیبات نوظهور توسط فرآیندهای مختلف تصفیه فاضلاب شهری را منتشر نمود. بر اساس این گزارش فرآیند تصفیهای که بتواند تمامی انواع آلایندههای نوظهور را به طور کامل حذف نماید وجود ندارد و علیرغم استفاده از فرایندهای پیشرفته نظیر گندزدایی و اکسیداسیون با ازن و حتی تصفیه پساب با استفاده از فرایند اسمز معکوس، برخی از ترکیبات به نسبت خیلی کمتری حذف شدهاند. بنابراین با توجه به کمتوانی فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب در حذف آلایندههای نوظهور، برای کنترل و پایش این نوع آلایندهها راهی به جز پیشگیری از آلودگی منابع آب وجود ندارد. از اینرو، قدم اول و بهترین راه برای جلوگیری از آلودگی منابع آب، جلوگیری از ورود آلايندهها به آبهای سطحی زیر زمینی است ]13[. برای این منظور اقدامات کاهشی که میتواند جهت کاهش آلایندههای نوظهور در منابع آب انجام شود به صورت زیر خلاصه شده است ]14[:

- دور نریختن داروهای استفاده نشده در توالت

- مدیریت و پایش صحیح فاضلابهای صنعتی

- جلوگیری از ورود فاضلاب خام به منابع آب سطحی و زیرزمینی

- مدیریت در استفاده از محصولات مراقبت شخصی

- مدیریت صحیح در زه آبهای کشاورزی آلوده شده به کودهای شیمیایی

مسئله مهم ديگر در مورد آلايندههاي نوپديد، ظهور پاتوژنهاي نوپديد در محيط زيست ميباشد. پاتوژنهايي نوپديد تلقي ميشوند كه براي اولين بار در انسان ايجاد بيماري كنند يا اينكه قبلاً در انسان بيماريزايي كردهاند اما معمولاً در سالهاي اخير شيوع آنها بيشتر شده باشد. از مهمترين مسائل مرتبط با پاتوژنهاي نوپديد در سالهاي اخير ظهور باكتريهاي مقاوم به آنتي بيوتيكها ميباشد. مقاومت آنتي بيوتيكي در واقع توانايي باكتريها در برابر اثرات بازدارندگي يا كشندگي آنتي بيوتيك ميباشد. با توجه به ورود مداوم اين مواد از منابع مختلف به محيط، شرايط براي تماس مداوم باكتريهاي محيطي با سطوح پايين آنتي بيوتيك فراهم ميشود و به مرور زمان باكتريها، ژنهاي مقاوم به اين مواد را توليد ميكنند و در برابر آن مقاوم ميشوند. بطور كلي در ظهور باكتريهاي نوپديد و بازپديد در محيط زيست بخصوص محيط هاي آبي، 4 عامل محيطهاي جديد، تغييرات در رفتار و آسيب پذيري انسان، تكنولوژيهاي جديد و پيشرفتهاي علمي نقش اساسي دارند ]1[.

بيشك اصليترين عامل در افزايش شناخت در مورد آلايندههاي نوپديد در محيط زيست، توسعه تكنيكهاي پيشرفته آناليز اين تركيبات ميباشد. در سالهاي اخير، دستگاههاي پيشرفته مانند MS (MS-GC) و MS ((MS - LC بطور وسيعي براي آناليز آلايندههاي نوپديد در محيطهاي آبي بكار گرفته شده است. به هر حال، به دليل ساختارهاي ناشناخته متابوليتهاي آلايندههاي نوپديد و وجود آنها در ماتريكس محيطي پيچيده با مقادير جزيي،  توسعه روشهاي آناليزي سريع و صحيح چالشي در برابر محققان محيط زيست در پايش روتين آلايندههاي نوپديد در محيط ميباشد. بنابراين، تحقيقات بيشتري جهت افزايش شناخت در مورد ساختار اين آلايندهها و صحت و حساسيت روشهاي سنجش مورد نياز است. در نهايت به دليل كشف يا شناسايي اخير اين مواد به عنوان آلاينده  محيطزيست، اطلاعات بسيار كمي در مورد وجود، سرنوشت و سميت آنها در محيط آبي وجود دارد و تحقيقات  بيشتري در اين مورد نياز است و ميبايست رويكردهاي مناسب جهت جلوگيري از ورود آنها به محيط و حذف آنها  از بخشهاي مختلف محيط زيست بكار گرفته شود ]1[.

- مختل کنندههای غدد درون ریز، مهمترین گروه آلایندههای نوپدید

هورمونها مواد شيميايي هستند كه توسط بدن توليد مي شوند و فعاليت سلول ها يا ارگان هاي خاصي را در بدن از لحاظ شيميايي تنظيم مي كنند كه از آن جمله مي توان به تنظيم رشد، بلوغ، تعيين جنسيت، احساسات و توليد مثل اشاره كرد. مكانيسم مورد استفاده توسط هورمون ها و پذيرنده هورمون معمولاً بصورت رابطه قفل (پذيرنده هورمونها) و كليد (هورمون) توصيف مي شود و هر هورموني به پذيرنده خاص خود متصل مي گردد . با اين حال در چندين دهه اخير، دانشمندان گزارش كرده اند كه مواد سنتتيك و طبيعي خاصي مي توانند باعث شبيه سازي يا انسداد هورمون ها شوند و يا از عملكرد طبيعي آنها جلوگيري كنند و متعاقب آن بر روي سلامت انسان و گونه هاي حيواني اثر سوء بگذارند ]1[.

در حال حاضر اين مواد در مجموع تحت عنوان تركيبات مختلكننده غدد درونريز (EDC) (Endocrine Disrupting Compounds) شناخته ميشوند. تركيبات مختل كننده سيستم غدد درون ريز كه در بدن گونههاي آبي و خشكي تجمع مييابند روي سيستمهاي غدد درون ريز، عصبي، ايمني و ديگر سيستمهايي كه از تنظيم كنندههاي شيميايي استفاده ميكنند اثر منفي ميگذارند. نكته حائز اهميت آن است كه ساختار مولكولي بسياري از آلايندههاي نوپديد موجود در طبيعت بسيار شبيه هورمونهاي سيستم غدد درون ريز ميباشد. فرض ميشود كه اين شباهت در ساختار، آلايندهها را قادر ميسازد تا در عملكردهاي قفل و كليد هورموني اختلال ايجاد كنند. از طرفي برخلاف هورمونها، اكثر تركيبات مختل كننده غدد درون ريز به راحتي تجزيه نميشوند و توسط بدن دفع ميگردند، لذا اين مواد ميتوانند به دفعات وارد چرخه متابوليسم انسان و حيوانات شوند و در عملكرد هورمونها اختلال ايجاد كنند. شايان ذكر است كه گزارشهاي زيادي در مورد اثرات  EDC ها بر روي حيوانات ارائه شده است، با اين حال اثرات مستقيم اين مواد بر انسان هنوز مورد بحث است و مستلزم مطالعات بيشتري ميباشد. بطور كلي از اثرات احتمالي  EDCها بر روي انسان ميتوان به كاهش تعداد اسپرم مردانه، افزايش سرطانهاي بيضه، پروستات، تخمدان و پستان و نقص عملكرد سيستم توليد مثل اشاره كرد. همچنين نگراني بالايي در مورد جنين و كودكان تازه متولد شده وجود دارد چون آنها حساسترين گروهها در برابر آلايندهها ميباشند. مهمترين اثرات EDC ها بر حياتوحش نيز شامل اختلال در ارگانهاي توليد مثل، تغيير نسبتهاي جنسيتي و اختلال در بافت  تخمدان ميشوند. فلذا با توجه به اثرات نامطلوب   EDCها بر سلامت انسان و محيط زيست، حذف آنها در بخشهاي مختلف محيط زيست ضروری به نظر میرسد ]1[.

- نتیجهگیری

آلایندههای نوظهور گروه متنوعی از ترکیبات شیمیایی مورد استفاده امروزی بشر در محیط زیست میباشند که اثرات مخربی بر منابع آب و محیط زیست از خود بجا میگذارند. این آلاینده ها اغلب از طریق پسابهای صنعتی، فاضلابهای بیمارستانی و شهری، زه آبهای کشاورزی، کارخانههای تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی وارد محیط زیست میشوند. به دلیل نوظهور بودن و ناشناخته بودن این ترکیبات، تاکنون قوانین و استانداردهای لازم برای برخورد با آنها وضع نشده است اما حضور آنها در محیطهای آبی مانند رودخانهها، دریاچهها، آبگیرها و مخازن آب شرب و حتی برخی آبهای معدنی تایید شده است. ورود این مواد به چرخه غذایی انسان منجر به بروز اختلالات جسمانی فراوانی شده است. مشکل این مواد این است که غالبا به دلیل پیچیدگی این ترکیبات شیمیایی، روشهای معدودی برای شناسایی و آنالیز آنها وجود دارد و به همین علت تعداد کمی از آنها مورد آزمایش و آنالیز قرار گرفته و دادههای منتشر شده در مورد اثرات آن ها بر روی محیط زیست و انسان محدود است. همچنین تاکنون فرآیند تصفیه مناسبی برای حذف عمده آلایندههای نوظهور پیدا نشده و بهترین راه کنترل این آلایندهها در منابع آبی، پیشگیری از آلودگی با اقدامات کاهشی توسط انسانها است ]3[.

منابع

- حیدری، م. امین، م.م. پورصفا، پ. رفیعی، ن. کتاب جامع بهداشت عمومی. فصل 4، گفتار 14. جلد اول، 1398.

- معطر، مرضیه. لطفی، مرضیه. جرفی، سهند. (1395). بررسی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در فناوری آب و فاضلاب با تاکید برحذف آلایندههای پایدار نوظهور به روش فوتوالکتروفنتون. کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب. 26 – 27 بهمن. تهران، ایران.

- وصالی ناصح، م.ر. یعقوبی، ا.م. قوشجویی، ل. آخوندی، ا. (1395). آلایندههای نوظهور در آب و فاضلاب و روش های آنالیز و حذف آن ها. دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست. 5 – 6 خرداد. تهران، ایران.

- Qu, X., Brame, J., Li, Q. and Alvarez, P. J. 2012. Nanotechnology for a safe and sustainable water supply: enabling integrated water treatment and reuse. Accounts of chemical research, 46(3), 834-843.

- Vaiano, V., Sacco, O., Sannino, D. and Ciambelli, P. 2015. Photocatalytic removal of spiramycin from wastewater under visible light with N-doped TiO2 photocatalysts. Chemical Engineering Journal, 261, 3-8.

- Giraldo-Aguirre, A. L., Erazo-Erazo, E. D., Flórez-Acosta, O. A., Serna-Galvis, E. A. and Torres-Palma, R. A. 2015. TiO2 photocatalysis applied to the degradation and antimicrobial activity removal of oxacillin: evaluation of matrix components, experimental parameters, degradation pathways and identification of organics by-products. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 311, 95-103.

- Molinari, A., Sarti, E., Marchetti, N. and Pasti, L. 2017. Degradation of emerging concern contaminants in water by heterogeneous photocatalysis with Na4W10O32. Applied Catalysis B: Environmental, 203, 9-17.

- D. Fatta-Kassinos, S. Meric, A. Nikolaou, (2011) Pharmaceutical residues in environmental waters and wastewater: current state of knowledge and future research, Anal. Bioanal. Chem. 399 251–275.

- Susan D. Richardson, and Thomas A. .(2014) Ternes, Water Analysis: Emerging Contaminants and Current Issues, Anal. Chem, 86, 2813−2848

- S. Tanwar, M. Di Carro, C. Ianni, E. Magi, (2014) Occurrence of PCPs in Natural Waters From Europe, Springer, Berlin Heidelberg, ,1–35.

- Marianne Köck-Schulmeyera, Marta Villagrasa b, Miren López de Alda a, Raquel Céspedes-Sánchezc, Francesc Venturac, Damià Barceló, (2013) Occurrence and behavior of pesticides in wastewater treatment plants and their environmental impact, Science of the Total Environment 458–460 466–476

- Petrović, M., Gonzalez, S., & Barceló, D. (2113). Analysis and removal of emerging contaminants in wastewater and drinking water. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 22:11, 682-636.

- U.S. Environmental Protection Agency, (2112). Emerging Water Contaminants , wellcare publications.

- Gavrilescu, M., Demnerová, K., Aamand, J., Agathos, S., & Fava, F. (2112). Emerging pollutants in the environment: present and future challenges in biomonitoring, ecological risks and bioremediation. New biotechnology, 32:1, 147-126.