تولید سوخت پاک هیدروژن از Chlorella vulgaris

فرحناز جوانمردی*1، محمد مهدی محمودی2

1- استادیار، گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2-استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

Email: F.javanmardi@kau.ac.ir

Email: mm.mahmoodi@kau.ac.ir

در تحقيق حاضر، از جلبک سبز ميکروسکوپی به عنوان منبع توليد هيدروژن زیستی استفاده شده است كه یکی از اهداف مهم به منظور جایگزین نمودن یک منبع سوخت پاک بجای سوخت های فسيلی است. نمونه های جلبک سبز ميکروسکوپی جداسازی شده از منابع آبی به منظور توليد هيدروژن به محيط مایع( Tris-Acetate-Phosphate) TAP    بدون گوگرد انتقال داده شدند. پس از تنظيم غلظت سلولی در بيورآكتور، نمونه جلبک تحت تابش نور سفيد قرار گرفت. گازهای توليد شده توسط نمونه، جمع آوری و توسط دستگاهی الکترونيکی كه اختصاصا برای ردیابی گاز هيدروژن طراحی و ساخته شده بود، اندازه گيری شد. این دستگاه مجهز به ردیاب هدایت گرمایی بعنوان حسگری با حساسیت زیاد نسبت به گاز هيدروژن بود. یکی از نمونه جلبکی مورد بررسی که قادر به توليد هيدروژن در شرایط كمبود گوگرد بود، به روش های مولکولی با استفاده از آغازگرهای همگانی برای تکثیر ناحیه ژنی 18SrDNA شناسایی شد. تعیین توالی انجام شد و آنالیز Blast شباهت 100 درصدی با توالی های شناخته شده برای   Chlorella vulgaris  نشان داد.  در شرایط فقدان گوگرد، مورفولوژی سلول به شدت تغيير می كند و  به دليل متابوليسم بالا و تخریب منابع كربوهيدرات، حجم سلول افزایش یافته وكروی شکل می شود. در این شرایط،  مسير معمول فتوسنتز متوقف شده و در عوض شکل جایگزینی از فتوسنتز در كلروپلاست جلبک فعال می شود كه با بهره گيری از نور خورشيد و مسير هيدروژناز منجر به توليد هيدروژن می شود. استفاده از این گونه جلبک، می تواند مسیر را به سمت تولید سوخت زیستی هموار کند.

کلمات کلیدی: Chlorella vulgaris ، هیدروژن زیستی، جلبک سبز

Production of pure hydrogen fuel by Chlorella vulgaris

Farahnaz Javanmardi1* and Mohammad Mehdi Mahmoodi2

- Assistant Professor, Department of Biology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

- Assistant Professor, Department of Microbiology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

Email: F.javanmardi@kau.ac.ir

Email: mm.mahmoodi@kau.ac.ir

In present study, green microalgae used as source of biohydrogen production that is one of the important aims in order to replace a clean fuel source instead of fossil fuels. Samples of microgreen algae isolated from water sources in order to production of hydrogen, were transferred to sulfur less TAP( Tris-Acetate-Phosphate) broth medium. After adjusting the cell concentration in bioreactor, the algae sample was placed under irradiation of white light. Produced gases by the sample, was collected and measured using an electronical apparatus especially designed and constructed for hydrogen gas detection. This instrument equipped with thermal conductivity detector as sensor with high sensitivity to hydrogen gas. One of the studied algae samples, was able to produce hydrogen gas in condition of sulfur deprivation, was identified by molecular methods using universal primers to amplify the 18SrDNA region. Sequencing was done, BLAST analysis demonstrated 100% similarity to that well known sequences for Chlorella vulgaris. In the absence of sulfate, cellular morphology changes severely, Cell volume increases and its form becomes spherical due to a large metabolism and degradation of endogenous carbohydrates. under this conditions, normal photosynthesis was stopped and an alternative form of photosynthesis was established in the chloroplast of the algae, one that utilizes sunlight and the hydrogenase pathway, leading to hydrogen production. Use of such algae can smooth out the way towards biofuels.

Keywords: green algae, biohydrogen, Chlorella vulgaris