# بررسی میزان اهمیت پارامترهای مختلف لیزر دمش در تولید پرتو ایکس نرم حاصل از پلاسماهای لیزری با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

# غزاله غنی مقدم

# استادیار، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم gh.ghani@hmu.ac.ir

چکیده

پلاسمای داغ ناشی از تپ متمرکز پرتوان لیزر بر سطح هدف، منبع مناسبی برای تقویت پرتوهای ایکس نرم به شمار می‌آید. لیزرهای پرتو ایکس نرم کاربردهای بسیاری در زمینه صنعت و پزشکی در حوزه میکروسکپی، هولوگرافی و لیتوگرافی دارند. در چنین تجربه‌هایی غالباً امکان اندازه‌گیری تعداد نقاط محدودی وجود دارد. لذا درک بهتر نتایج تجربی و پیش‌بینی رفتار محیط بهره نیازمند شبیه‌سازی‌های عددی است. شبیه سازی های عددی گسترده بر اساس معادلات هیدرودینامیکی و معادله حالت می باشد که این کار از نظر محاسباتی سخت و پیچیده است. در این پژوهش برای حل این مشکل از یک الگوی مبتنی بر یادگیری ماشینی برای پیش بینی مقدار بهره لیزر پرتو ایکس نرم با یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در نرم افزار SPSS استفاده شده است که دیگر نیاز به حل عددی مستقیم یک مدل انتشار حاکم وجود ندارد. در این حالت می توان میزان تاثیر پارامترهای مختلف لیزر دمش را نیز به راحتی بررسی نمود. بنابراین در پژوهش حاضر میزان اهمیت خصوصیات لیزر دمش دو پالسی که شامل پهنا و شدت پیش پالس و پالس اصلی و اختلاف زمانی میان دو پالس می باشد، بررسی شده است. در نهایت دیده می شود که پهنای پالس اصلی اهمیت بیشتری را در تولید لیزر پرتو ایکس نرم خروجی دارد. این نتایج که به راحتی برای پارامترهای مختلف قابل بررسی است جهت کاربردهای تجربی بسیار مفید می باشد.

واژه های کلیدی

پلاسماهای لیزری، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، لیزر پرتو ایکس نرم

مقدمه

لیزرهای پرتو ایکس نرم کاربردهای بسیاری در زمینه صنعت و پزشکی در حوزه میکروسکپی، هولوگرافی و لیتوگرافی دارند [1]. همچنین از لیزرهای پرتو ایکس نرم برای تداخل سنجی و رادیوگرافی سوخت‌های فشرده شده در حوزه گداخت محصورسازی لختی(ICF) استفاده می‌شود[2]. پلاسماهای لیزری یا همان پلاسماهای تولیدشده از طریق لیزرهای اپتیکی پرتوان یکی از منابع تولید لیزر پرتو ایکس نرم هستند که در بسیاری از تحقیقات تجربی و نظری مورد استفاده قرارگرفته‌اند[3 و 4]. اولین تجربه آزمایشگاهی برای تولید لیزر پرتو ایکس نرم در سال 1985 به استفاده از سلنیم 24 بار یونیده (Se+24) به عنوان محیط فعال باز می‌گردد[5]. سپس پیشرفت چشمگیری به صورت نظری و تجربی با استفاده از روش‌های مختلف دمش لیزری پرتو ایکس حاصل شد[6]. از انواع مختلف روش دمش، دمش برخوردی گسترش پیدا کرد. در این روش ابتدا باریکه اپتیکی در ناحیه مرئی بر روی هدف متمرکز و محیط پلاسما ایجاد می‌شود. پس‌ازآن، انبوهی وارون ترازهای گذار با برخورد الکترون‌های آزاد که الکترون‌های مقید را به ترازهای شبه پایدار در یون‌های شبه نیکل  یا شبه نئون می‌برند، تولید و فعالیت لیزر پرتو ایکس نرم به صورت گسیل خودبخودی تقویت شده (ASE) به وجود می‌آید. از آنجایی که بازدهی تولید لیزر پرتو ایکس از لیزرهای اپتیکی نسبتاً پایین بود، از یک پیش پالس برای تقویت بازدهی تولید لیزرهای پرتو ایکس نرم شبه نئون در چندین آزمایش به صورت موفقیت آمیزی استفاده گردید[7 و 8] . تحقیقات نشان می‌دهد استفاده از محیط فعال پلاسمایی و به کارگیری رهیافت دمش برخوردی با استفاده از دمش گذرا بیشترین بهره را در تولید پرتو ایکس نرم دارد[9]. برای یون‌های شبه نئون شرایط پلاسمایی بایستی به‌گونه‌ای بهینه شود که بیشینه نرخ برانگیختگی برخوردی حاصل شود. به این منظور با استفاده از یک پیش پالس و یا روش‌های چند پالسی می‌توان به بهره لیزر بالا دست پیدا کرد[8 و 10]. از نقطه نظر فیزیکی بازدهی جذب تابش لیزر دمش با افزودن یک پیش پالس، بیشتر و میزان کمتری از انرژی صرف گسترش پلاسما می‌شود. در این حالت با افزایش ناگهانی دمای الکترونی در ناحیه‌ای که چگالی یون‌های شبه نئون زیاد است، پیشرفت اساسی در بازدهی لیزر پرتو ایکس حاصل می‌شود. این افزایش سریع دمای الکترونی از طریق تابش پلاسمای تولید شده با یک پالس لیزری کوتاه (چند پیکوثانیه) و شدت بالا ممکن می‌شود. این پالس به قدری سریع است که از فرآیندهایی مثل واهلش، هدایت گرمایی، گسترش و یونیزاسیون مجدد و یا فرآیندهای معکوس در حین دمش جلوگیری می‌شود. انجام عملی این نوع مطالعات نیازمند صرف هزینه‌های بسیار بالایی است. بدین منظور ضروری میباشد که قبل از تست واقعی ایده‌های پیشنهاد شده، مطالعات تئوری و شبیه‌سازی آنها به طور گسترده‌ای مطالعه گردد. با انجام پروژه‌های مشابه می‌توان دانش طراحی و تست پالس های دمش مختلف را به طور شبیه‌سازی با صرف هزینه کمتری انجام داد و با بهبود پارامترهای موجود به پیشنهادهای واقعی‌تری برای چیدمان تجربی این فرآیندها دست یافت. از این رو در پژوهش های مختلف با استفاده از کدهای شبیه سازی موجود به مطالعه گسترده تأثیر پروفایل‌های مختلف لیزری در تولید و کیفیت پرتو ایکس نرم پرداخته شده است. در این کدهای هیدرودینامیکی معادلات خودسازگار هیدرودینامیکی، برانگیختگی، یونش پلاسمای لیزری و معادلات نرخ استفاده می شود.

اما در این پژوهش از رهیافت جدیدی که استفاده از یادگیری ماشینی است به پیش بینی بهره لیزر پرتو ایکس نرم پرداخته شده و با استفاده از یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه نیاز به حل عددی مستقیم یک مدل انتشار حاکم بر پلاسما و بهره لیزر پرتو ایکس نرم را از بین خواهد برد. این روش پیش بینی بدون مدل یک رویکرد کاملا مبتنی بر داده است که در آن یک ساختار شبکه عصبی رفتار دینامیکی سیستم را از مجموعه ای از داده های آموزشی بدون هیچ گونه دانش قبلی از فیزیک سیستم یا معادله های حاکم یاد می گیرد. یادگیری ماشین با استفاده از شبکه های عصبی می تواند ابزار مناسبی برای مطالعه دینامیک غیرخطی در سیستم هایی مانند هیدرودینامیک و پلاسما باشد [11 و 12]. از این رو در پژوهش حاضر از داده های مرجع [13] که از کد هیدرودینامیکی MED103 [14] استفاده شده، جهت آموزش یک شبکه عصبی بهره برده و با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در نرم افزار SPSS نتایج خوبی به دست آمده است. سپس به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف لیزر دمش پرداخته شده که در آماده سازی های آزمایشگاهی بسیار موثر می باشد.

مدل سیالی و بهره لیزر پرتو ایکس نرم

در مرجع [13] به منظور بررسی و مطالعه محیط فعال پلاسمایی طی برهمکنش لیزر با پلاسما از کد شبیه سازی هیدرودینامیکی یک بعدی MED103 استفاده شده است. این کد از رهیافت لاگرانژی برای حل معادلات خودسازگار هیدرودینامیکی، برانگیختگی، یونش پلاسمای لیزری و معادلات نرخ، بهره می‌گیرد. کد MED103 معادله انرژی را به صورت ضمنی و معادله حرکت را به صورت صریح حل می کند برای حل این معادلات لازم است مشخصات ماده هدف و لیزر ورودی به عنوان کمیت‌های مشخص به کد وارد شود. به این منظور مشخصات لیزر شامل پهنای پالس و شدت و شکل پالس به کد وارد می شود. در نهایت پارامترهای ماکروسکوپیک مثل دما و چگالی الکترونی پلاسما، یونش و نیز بهره تولید پرتو ایکس نرم از طریق کد محاسبه می‌شود. بنابراین خروجی مدل، محاسبه ضریب بهره سیگنال کوچک در فرکانس خط مرکزی لیزر  νoاست که با رابطه (1) به دست می آید.

| (1) |  |
| --- | --- |

سطح مقطع گسیل القایی در  است. Ni جمعیت ترازهای بالایی و پایینی لیزر است که وابسته به پارامترهای هیدرودینامیکی مانند چگالی الکترون می باشد و چگالی الکترونی نیز به فاصله از سطح هدف (عمق محیط بهره) بستگی دارد. گسیل لیزر پرتو ایکس از پلاسما در نتیجه ایجاد انبوهی وارون میان دو تراز اتمی با جدایی انرژی مشخص صورت می گیرد. یک روش برای ایجاد این انبوهی وارون، دمش به وسیله برانگیختگی برخوردی است. اکثر لیزرهای پرتو ایکس نرم با استفاده از این مکانیسم دمش تولید شده است. با این حال تکنیک های متفاوتی برای تولید پلاسما مورد استفاده قرار گرفته است که یکی از آن ها دمش گذرا می باشد. این روش شامل دو پالس دمش با تاخیر زمانی چند صد ps است. پالس اول پالسی طولانی با پهنای چند صد ps به هدف جامد برخورد می نماید و پلاسما را با درجه یونش لازم تولید می کند. پالس دوم که پالسی کوتاه با پهنای زمانی چند ps است الکترون های آزاد را به سرعت و در زمانی کوتاه تر از زمان یونش پلاسما، تا چند صد eV گرم می کند. در نتیجه شرایط لازم برای دمش یون های فعال لیزر به وسیله برانگیختگی برخوردی آماده می شود به گونه‌ای که بهره لیزر پرتو ایکس نرم بالا باشد. هدف استفاده شده دراین کار ژرمانیوم با عدد اتمی 32 است که یون شبه نئون آن دارای 22 بار یونیده می‌باشد. در واقع بهره از گذار میان ترازهای 2p53p و 2p53s در یون‌های شبه نئون اتفاق می افتد. نمونه ای از شبیه سازی های مرجع [13] در شکل1 آمده است.

در این پژوهش از داده های مرجع [13] به عنوان ورودی ها و خروجی های یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه جهت آموزش شبکه استفاده شده است که در بخش بعد به تحلیل نتایج پرداخته می شود.

شکل 1: بیشینه ضریب بهره برای طول موج nm 6/19 در پهناها و شدت‌های متفاوت پالس اصلی برای اختلاف زمانیps   150 میان دو پالس دمش با پیش پالسی با شدت و پهنای  و پهنایps  300 و طول موجnm  800 [13]

نتایج و بحث

در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS، یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه برای داده های آموزشی مرجع [13]
 طراحی شده است. همانطور که در بخش قبل بیان شد، عوامل موثر در تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم، شدت پیش پالس، شدت پالس اصلی، پهنای پیش پالس، پهنای پالس اصلی و اختلاف زمانی میان دو پالس می باشد که به عنوان داده ها در لایه ورودی شبکه عصبی قرار داده می شوند و بیشینه لیزر پرتو ایکس نیز در لایه خروجی قرار می گیرد و با آموزشی که با استفاده از این داده ها به شبکه وارد می شود، می توان از این پس برای هر ورودی از پارامترهای موثر در بهره، بدون نیاز به حل معادلات هیدرودینامیکی پیچیده، بهره لیزر پرتو ایکس نرم خروجی را پیش بینی نمود. شکل 2 یک نمونه از نمودارهای به دست آمده از شبکه عصبی است که مقدار پیشگویی شده از شبکه را نسبت به مقدار به دست آمده از کد هیدرودینامیکی نشان می دهد. همانطور که می بینیم اختلاف خیلی ناچیزی بین این دو مقدار وجود دارد.

شکل 2: بهره پیش بینی شده با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون در مقابل بهره به دست آمده از کد هیدرودینامیکی MED103

بنابراین این روش می تواند یک روش موثر و آسان برای پیش بینی بهره لیزر پرتو ایکس نرم برای پارامترهای مختلف لیزر دمش در پلاسماهای لیزری باشد.

شکل 3: میزان تاثیر پارامترهای مختلف لیزر دمش در تولید لیزر پرتو ایکس نرم (W1 و I1 پهنا و شدت پیش پالس؛ W2 و I2 پهنا و شدت پالس اصل؛ dt اختلاف زمانی دو پالس)

پس از آموزش شبکه به بررسی میزان تاثیر پارامترهای مختلف پرداخته شده است. همانطور که از شکل 3 دیده می شود پهنای پالس دوم تاثیر بیشتری در میزان بهره دارد.

در مقایسه با آزمایشات تجربی صورت گرفته در این زمینه، شدت و پهنای پیش پالس برای تولید پیش پلاسمایی با چگالی بالای یون‌های شبه نئون به اندازه کافی قوی نیست و تنها پیش پلاسمایی سرد با گرادیان چگالی پایین تولید می‌کنند. به همین دلیل پالس اصلی بایستی علاوه بر تولید جمعیت وارون گذار، پیش پلاسما را به درجات بالاتر یونیزه کند، بنابراین باید از پالس‌های اصلی با شدت بالاتر و پهنای پالس بیشتر استفاده شود. در واقع پالس اصلی نقش بیشتری در میزان بهره دارد. از نمودار شکل 3 نیز به همین نتیجه رسیدیم که پالس اصلی در لیزر دمش دو پالسی اهمیت و تاثیر بیشتری در میزان بهره لیزر پرتو ایکس نرم دارد.

نتيجه‌گيری و جمع‌بندي

عوامل متعددی در تولید لیزرهای پرتو ایکس حاصل از پلاسماهای لیزری نقش دارند. یکی از این عوامل پارامترهای مختلف لیزر دمش می باشد. برای بررسی محیط فعال پلاسمایی و لیزر ایکس خروجی حل معادلات هیدرودینامیکی، معادله حالت و معادلات نرخ مورد نیاز است که به این منظور از کدهای شبیه سازی استفاده می گردد. بررسی همه عوامل موثر در میزان بهره و شدت خروجی این نوع لیزرها با استفاده از کدهای هیدرودینامیکی نیز کاری سخت و پیچیده است. در پژوهش حاضر برای حل این مشکل از یک الگوی مبتنی بر یادگیری ماشینی برای پیش بینی مقدار بهره لیزر پرتو ایکس نرم با یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در نرم افزار SPSS استفاده شده است که دیگر نیاز به حل عددی مستقیم یک مدل انتشار حاکم وجود ندارد. به این منظور از داده های مرجع [13] که از کد هیدرودینامیکی MED103 استفاده شده، برای آموزش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه بهره برده شده است. همانطور که دیده می شود شبکه عصبی می تواند به طور نسبتا خوبی به پیشگویی میزان بهره لیزر پرتو ایکس نرم فقط با استفاده از ویژگی های پالس دمش بپردازد. در این حالت می توان میزان اهمیت پارامترهای مختلف را نیز بررسی نمود. در نهایت دیده شد که در یک لیزر دمش دو پالسی پهنای پالس دوم بیشترین تاثیر را در میزان بهره لیزر پرتو ایکس دارد.

بنابراین به این نتیجه می رسیم که با روش آموزش یک شبکه عصبی به راحتی و به سرعت می توان به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در تولید لیزر پرتوایکس پرداخت که برای ایجاد یک حالت بهینه در شرایط آزمایشگاهی بسیار مفید می باشد. از آنجایی که تعیین شرایط بهینه شکل لیزر دمش به صورت تجربی به دلیل وجود پارامترهای متعدد، آسان نیست، شبیه سازی‌ها و مطالعات محاسباتی در این حوزه مخصوصا با استفاده از آموزش یک شبکه می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

مراجع و منابع

- H. Daido, “Review of soft x-ray laser researches and developments”, Rep. Prog. Phys. 65, 1513-1576 (2002).

- S. Suckewer & P. Jaegle, “X-Ray laser: past, present, and future”,  Laser Phys. Lett. 6, 411–436 (2009).

- G. Ghani-Moghadam & A.H. Farahbod, “Investigation of self-filtering unstable resonator for soft X-ray lasers”, Opt Commun. 371, 154 (2016).

- B. Rus et al., “Multi-millijoule, deeply saturated  x-ray laser at 21.2nm for applications in plasma  physics”, Plasma Phys. Control. Fusion 44, B207–B223 (2002).

- D.L. Matthews et al., “Demonstration of a soft x-ray amplifier”, Phys. Rev. Lett. 54, 110 (1985).

- S. Suckewer & P. Jaegle, “X-Ray laser: past, present, and future”  Laser Phys. Lett. 6, 411–436 (2009).

- G.F. Cairns et al., “Using low and high prepulses to enhance the J=0−1 transition at 19.6 nm in the Ne-like germanium XUV laser”, Opt. Commun. 123, 777 (1996).

- J. Nilsen & C. Moreno, “Nearly Monochromatic Lasing at 182 Å in Neonlike Selenium”, Phys. Rev. Lett. 74, 3376 (1995).

- G.J. Tallents, “The physics of soft x-ray lasers pumped by electron collisions in laser plasmas”, Phys D: Appl. Phys. 36, R259 (2003).

- E. Oliva, Ph. Zeitoun, P. Velarde, M. Fajardo, K. Cassou, D. Ros, S. Sebban, D. Portillo, and S. le Pape, “Hydrodynamic study of plasma amplifiers for soft-x-ray lasers: A transition in hydrodynamic behavior for plasma columns with widths ranging from 20 μm to 2 mm”, Phys. Rev. E. 82, 056408 (2010).

- R. Maulik, N.A. Garland, J.W. Burby,  X.Z. Tang, and P. Balaprakash, “Neural network representability of fully ionized plasma fluid model closures”, Physics of plasmas, 27 (7), 072106 (2020).

- H. Huang, B. Xiao, Z. Liu, Z. Wu, Y. Mu, and H. Song, “Applications of deep learning to relativistic hydrodynamics”, Physical Review Research, 3, 023256 (2021).

- G. Ghani-Moghadam, S. Rezaei, M.J. Jafari, A.H. Farahbod, “Parametric study of plasma active medium and gain saturation region in a Ne-like soft X-ray laser”, Contributions to Plasma Physics, 61, e202100042 (2021).

- A. Djaoui, “A user guide for the laser-plasma simulation code: MED103”, PAL-TR-96-099 (1996).